Экз №_______

Инв № 17/6424

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 670-11

| Заказчик: | Администрация Енисейского муниципального района |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Проект схемы территориального планирования Енисейского района |

ТОМ III

Мероприятия по охране окружающей среды

Первый заместитель директора –

главный инженер							        Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта					           Л. Г. Устинова

г. Красноярск

2011 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП								            Л.Г. Устинова

Мероприятия по охране окружающей среды:

Главный специалист							          Н.И. Васильева

Инженер-эколог II категории						             А.В. Силкина

Содержание:

Введение	5

1. Характеристика проектируемой территории 	7

1.1. Природно-климатические условия	7

1.2 Существующие экологические условия территории	20

1.3. Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения	22

1.4. Основные направления перспективного развития территории	26

2. Мероприятия по охране окружающей среды	26

2.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных

ресурсов	26

2.1.1. Краткая характеристика земель	26

2.1.2. Перечень мероприятий по охране территории и земельных ресурсов	 28

2.1.3. Мероприятия по охране недр	28

2.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	32

2.2.1. Влияние климатических условий на состояние атмосферы	32

2.2.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного

воздуха	33

2.2.3. Воздействие на воздушный бассейн в результате проектных

решений..	35

2.2.4. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу 	36

2.3. Мероприятия по защите от радиацинного	37

2.4. Охрана поверхностных и подземныхвод от загрянения и истощения	38

2.4.1. Состояние и охрана подземных и поверхностных вод	38

2.4.2. Охрана территории от негативного воздействия вод	42

2.4.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод	.42

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с

отходами	43

2.6. Мероприятия по охране растительности	46

2.7.Мероприятия по охране животного мира	55

2.8 Формирование системы особо охраняемых природных объектов	61

2.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	72

Приложения	77

# Введение

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование по заказу администрации Енисейского района в существующих административных границах.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среду» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное)

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- Федеральный классификационный каталог отходов.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

- Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Государственный водный кадаст. Том I. Выпуск 12.

### 1. Характеристика проектируемой территории

Енисейский муниципальный район расположен в северо-западной части Красноярского края, в среднем течении р. Енисей. Рассматриваемый район относится к экономическому региону Нижнее Приангарье. Протяженность района с севера на юг составляет 400 км, площадь территории – 106143 км².

На западе район граничит с Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом, на севере с Туруханским и Эвенкийским районами Красноярского края, на востоке с Северо-Енисейским и Мотыгинским, на юге с Тюхтетским, Бирилюсским, Пировским и Казачинским районами.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2011 г. составила 27192 человека. Плотность населения района 0,26 чел./км2.

## Природно-климатические условия

Енисейский район находится на восточной окраине Западносибирской равнины. Значительная часть района характеризуется очень слабой плотностью населения, наиболее освоенная часть территории - юго-восточная, располагается в Среднеенисейской долине. С востока к ней примыкают низкогорья Енисейского кряжа. Большая левобережная часть района находится в пределах Западно-Сибирской равнины и занята с севера Кас-Кетскими, а на юге – Кеть-Чулымскими возвышенностями и Среднеенисейскими высокими равнинами.

В соответствие с инженерно-геологическим районированием рассматриваемая территория лежит в пределах Западно-Сибирской эпиплатформы, по структурно-тектоническим особенностям относится к Чулымо-Енисейскому региону.

По главнейшим особенностям геоморфологии и четвертичного покрова северная часть района, лежащая в бассейне р.Сым, представлена Елогуйско-Касской приледниковой аккумулятивной сильно заболоченной равниной. Поэтому наиболее благоприятными для строительства являются южные зоны смешанных лесов и участки плоских водоразделов.

Для климатической характеристики были использованы материалы наблюдений метеорологических станций г.Енисейск, п.Стрелка.

Климатические условия.

Климат района резко континентальный с характерными для него низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах.

Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст.

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния за год – 1816 часов.

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Абсолютный минимум температуры воздуха по м/ст. Енисейск – -57⁰С, по м/ст. Стрелка – -51⁰С. Абсолютный максимум – 37⁰ и 38⁰С. При этом средняя годовая температура воздуха отрицательная и равна соответственно -1,9⁰С и 1,1⁰С.

Зима в районе продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5°С на всей протяженности составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже  0°С – около полугода.

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4-5°. В некоторых случаях возможны изменения температуры между сутками, превышающие ±20°.

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе составляет 103 дня, при этом первые заморозки наблюдаются уже в начале сентября. Последние  заморозки на поверхности почвы  могут наблюдаться в мае.

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13-17 выше, чем средняя максимальная  температура воздуха.

За год в районе выпадает 460 мм осадков. Распределение осадков в течение года происходит неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает  335 мм, в холодный период, с ноября по март, лишь 125 мм. Годовой минимум осадков приходится на конец зимы – начало весны. С середины мая осадки учащаются.

Зональное направление ветра – юго-западное, но на направление ветрового потока значительное влияние оказывает ориентация долин Енисея и Ангары. Долина Енисея  направлена с юго-востока на северо-запад, поэтому преобладающим направлением ветра зимой в долине Енисея (станция Енисейск) будет юго-восточное. При этом велика повторяемость западных и юго-западных ветров.

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и штилями, что обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Среднегодовая скорость ветра – 2,8 м/с.

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность района достаточно велико – 1816 ч/г., территория находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев.

Гидрологические условия.

Реки района принадлежат к бассейну рек Енисей и Обь. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Река Сым.

Река Сым (левый приток Енисея) берет начало и течет  среди болот восточной окраины Западно-Сибирской равнины.

Длина реки составляет 694 км, водосборная площадь – 31600 км². Питание – смешанное с преобладанием снегового. Средний расход в 215 км от устья – 175 м³/с. Река судоходна в 265 км от  устья, замерзает в октябре – начале ноября, вскрывается в мае. Притоки: правые — Кукоча, Пульванондра, Пурче, Энгельчес, Ячендра, Оксым, Нерунгда, Листвяжная, Южный Лунчес, Кольчум, левые — Унтугла, Топка, Ирапчима, Мооча, Момокту, Догылдо, Чафам, Киденчес, Кенельчес.

Река Кемь.

Кемь -  река в Красноярском крае России, левый приток Енисея.

Длина реки 356 км, площадь бассейна составляет 8940 км². Питание смешанное, преимущественно снеговое. Половодье наблюдается в мае, летом возможны дождевые паводки.

Основные притоки: слева — р. Белая и р. Тыя. В реке водятся таймени, хариусы, налимы, щуки, лини. В устье Кеми находится город Енисейск.

Кас (Большой Кас).

Протекает по восточной окраине Западно-Сибирской равнины. Длина реки составляет 464 км. Площадь бассейна насчитывает 11200 км². Устье находится в 1817 км по левому берегу реки Енисей.

Река замерзает в ноябре и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание снеговое и дождевое. Средний расход воды — 53 м³/с.

Относится к Енисейскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Енисей от впадения р. Ангара до в/п с. Ярцево, речной подбассейн реки — Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуской.

Большой Пит — правый приток Енисея.

Берёт начало в пределах Енисейского кряжа, протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Впадает в Енисей между двумя крупными притоками Ангарой и Подкаменной Тунгуской — на 510 км ниже по течению от Красноярска или на расстоянии 1880 км от устья Енисея. Средний расход воды в устье составляет 225 м³/с. За 39 лет наблюдений со станции «Сухой Пит» в 119 км от устья, расход воды был наименьшим в 1968 году — 140.86 м³/с, наибольшим в 1960 году — 293.38 м³/с, что примерно соответствует изменению среднегодового расхода около Енисея от 157 м³/с до 327 м³/с. Питание реки в основном снеговое со значительной долей дождевого. Пик паводка приходится на май-июнь — за период наблюдений максимальный среднемесячный расход воды имел место в июне 1983 года и составлял 1500 м³/с. Ледостав на Большом Пите наступает в середине ноября, вскрывается река в середине мая.

В период весеннего половодья, с мая по июнь, река судоходна до пристани Брянка в 184 км от устья. В устье располагается посёлок Усть Пит, на реке — посёлки Сухой Пит и Брянка. Основной левый приток — р. Сухой Пит.

В нижнем течении река судоходна, сплавная.

Тым — река в центральной части Западно-Сибирской равнины, правый приток Оби, протекает по территории Красноярского края и Томской области.

Длина  — 950 км, площадь бассейна — 32,3 тыс. км². Среднемноголетний годовой сток: 250 м³/c, 7,9 км³/год.

Крупные притоки — Лымбелька, Косес и Сангилька — правые, левые притоки мелкие.

Населённые пункты (от истока): с. Напас, с. Молодёжный, п.Неготка, с. Усть-Тым. Село Тымск, несмотря на название, находится не на Тыме, а на Оби, в нескольких километрах от устья Тыма.

Река Кия.

Общая протяженность реки составляет около 134 км. Площадь её водосборного бассейна насчитывает 3350 км². Река замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание имеет в основном снеговое и дождевое. Впадает в реку Енисей справа на расстоянии 1934 км от устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу.

Кеть  (в верховьях — Большая Кеть) — река в Сибири, правый приток Оби. Длина — 1 621 км, площадь бассейна — 94,2 тыс. км². Берёт начало из болот Обь-Енисейского водораздела. Протекает по Западно-Сибирской равнине, по территориям Красноярского края и Томской области.

Среднемноголетний годовой сток — 560 м³/c, 17,7 км³/год. Половодье с мая по август. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая.

Правые: Шайтанка, Ивашкова, Сочур, Кельма, Озёрная,Чагисейка, Тоголика, Орловка, Лисица, Красная, Алсет, Кузурова, Налимья, Пановская, Чичулина, Толодья, Елтырёва, Парга, Пингасан, Колосок, Пиковка, Пайдугина.

Левые: Малая Кеть, Красная, Еремская, Кельчигейка,Мендель, Стерляжья, Еловая, Олёнка, Кассайга, Катайга,Лайга, Полуденовка, Утка, Ингузет, Карбинская Анга, Суйга, Касатка, Сунгото, Пизик.

Река Мендель левый приток реки Кеть (бассейн Оби).

Длина 366 км, площадь бассейна 3800 км². Исток расположен на плато Обь-Енисейского водораздела, река течёт среди болот Западно-Сибирской равнины.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая по август.

В верховьях через Мендель перекинут железнодорожный мост на ветке Ачинск — Лесосибирск. Населённые пункты вдоль реки практически отсутствуют. В нескольких километрах от моста на ветке расположен посёлок Мендельский; в месте впадения Мендели в Кеть находится деревня Ворожейка.

Гидрогеологические условия.

На большей части района на водораздельных пространствах распространены комплексы средне-, верхнечетвертичных морских, ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений. Суглинки, супеси, пески, ленточные глины обводнены спорадически. Преобладающая водообильность пород – более 10,0 л/сек. Воды пресные, минерализация до 0,1 г/л.

Среднечетвертичные озерно-эллювиальные отложения, представленные глинами, суглинками, песками и супесями, практически безводны.

В долинах рек Сым, Кас, Кеть и их притоков преобладают среднечетвертичные и современные, современные аллювиальные, озерно-элювиальные и  делювиально-пролювиальные отложения. Преимущественно – галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/л. Водообильность пород по дебитам родников до 0,1 л/сек.

В долине Енисея на левобережье распространены комплексы среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-элювиальных и делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно – галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. Преобладающая водообильность пород по удельным дебитам скважин до 5 л/сек. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л.

На правобережье р.Сым в верховьях р.Кольчум, в бассейне р.Оксым получили распространение верхнемеловые отложения. Преимущественно пески и песчаники, с порово-пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. Водообильность пород по удельным дебитам скважин до 0,5 л/сек.

В долине р.Кемь – нижнемеловые отложения. Песчаники, алевролиты с порово-трещинно-пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,5 до 1,0 г/л. Водообильность пород по удельным дебитам скважин до 1 л/сек.

На правом берегу Енисея к Енисейскому кряжу приурочены комплексы архейских, архей-протерозойских, протерозойских пород. Преимущественно гнейсы, метаморфические сланцы, кварциты с трещинными и трещинно-жильными водами. Интрузивные породы разного возраста: граниты, гранодиориты, граносиениты, с трещинными и трещинно-жильными водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 0,1 г/л. Водообильность пород по удельным дебитам родников до 1,0 л/сек.

Средне- и верхнекембрийские отложения Енисейского кряжа представлены доломитами, мергелями, песчаниками и алевролитами, с трещинно-пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. Водообильность пород по удельным дебитам скважин до 10 л/сек.

В юго-восточной части района в бассейнах рек Кемь и Ангара по водоразделам присутствуют палеоген-неогеновые отложения. Преимущественно пески, песчаники и конгломераты, с порово-пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/л. Породы обводнены спорадически.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади распространения водосодержащих пород.

Полезные ископаемые.

Минерально-сырьевая база Енисейского района обширна. Здесь известны месторождения торфа, редких земель и тория, золота россыпного, урана, торфо-вивианита, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, глин и суглинков легкоплавких для керамзита, песков стекольных, прочих строительных песков, песчано-гравийных материалов, камня строительного, карбонатных пород  для строительной извести, грунтов, сапропеля, пресных подземных вод. Проявления представлены: бурым углем, торфом, железом, медью, свинцом и цинком, оловом, бериллием, редкими землями, ниобием, германием, коренным золотом, ураном, апатитом, поделочными камнями (берилл, янтарь, халцедон), глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича и керамзита, глинами для цемента, песками стекольными, прочими строительными песками, песчано-гравийными материалами, камнем строительным.

В настоящее время на территории района в пределах отдельных участков и площадей проводится оценка перспектив нефтегазоносности, германиеносности, угленосности и россыпной золотоносности. Осуществляется водозабор пресных вод из одиночных скважин и групп  скважин для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения населенных пунктов. Ведется добыча песчано-гравийных материалов.

В общем случае, часть месторождений разведана и используется, а другая часть требует обширных поисковых работ.

## Почвенно-растительный покров.

Зональным типом растительности является тайга. Темнохвойные леса, как более требовательные к влажности воздуха и постоянной умеренной влажности почв, предпочитают суглинистые и глинистые почвы. Светлохвойные древостои чаще занимают малоплодородные песчаные, щебнистые и даже скальные субстраты, а так же болотистые почвы.

Ель сибирская (Picea obovata) чаще всего образует насаждения по ключам, руслам рек и речек. Частые спутники ее – осина и береза. Ель обычна в пихтово-еловых, елово-кедровых и других лесах. Восточнее Енисея ель включается в елово-лиственничные леса чаще всего на склонах долин северной экспозиции и на поймах рек. Ель наиболее морозостойка из всех темнохвойных.

Пихта сибирская (Abies sibirica) чаще встречается в виде примеси в древостоях других пород, обычна в составе пихтово-еловых и пихтово-кедровых лесов. Корневая система пихты экстенсивная (слаборазвитая), состоит из нетолстых и недлинных корней. Это делает ее требовательной к плодородию и влажности почв. На сухих песчаных и заболоченных почвах она не встречается. По холодостойкости корневой системы пихта уступает всем другим хвойным, кроме сосны. Эти два свойства ограничивают продвижение пихты на север.

Из-за густого охвоения пихта, подобно кедру, не выносит низкой относительной влажности воздуха. Поэтому она преобладает в составе древостоев только в местностях с повышенным атмосферным увлажнением, преимущественно в среднетаежной подзоне, в верхней части западных склонов возвышенностей.

Самое «привилегированное» дерево тайги – сибирская (кедровая) тайга (Pinus sibírica). Чистые кедровые леса встречаются чаще всего в верхних поясах гор, а так же на равнинах в средней тайге Западной Сибири. В Енисейском районе обычно произрастает с примесью других темнохвойных. Растет сибирская сосна медленно и в 500-600 лет достигает высоты 35-40 м. Кедровая сосна в противоположность другим деревьям дымоустойчива и может использоваться для озеленения населенных пунктов с развитой промышленностью. Она является ценным деревом. Из-за крайне медленного восстановления и хищнических рубок площади кедровых лесов сокращаются.

Темнохвойные леса, обладая густыми кронами, формируют экологическую среду. Затенение не способствует развитию подлеска, кустарников и высоких трав. Редкий опад хвои обусловливает интенсивное подзолообразование.

Увеличение увлажнения, особенно при низменном рельефе, вызывает заболачивание и развитие сфагнового мха или кукушкиного льна.

В напочвенном покрове для хвойных лесов типичны малорослые виды: кислица, грушанка, майник, некоторые виды орхидных, плаун. Кустарничковый и травянистый покров тем гуще, чем плодороднее почвы и оптимальнее термический режим. Поэтому в южном направлении богатство травянистого яруса в темнохвойных лесах увеличивается. В южной тайге и на более плодородных почвах нередки мелкотравные леса: кисличники, черничники и др., на поймах обычны травяно-болотные. На богатых аллювиальных почвах густо разрастаются: черемуха, ивы, черная смородина и высокие травы: вейник, лабазник, живокость, осоки, папоротник.

Светлохвойные имеют более широкую экологическую амплитуду по сравнению с темнохвойными.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) распространена очень широко, от субарктики до лесостепной зоны, где образует чистые сосновые леса преимущественно на песчаных почвах равнин, и смешанные леса (с елью, березой) на суглинистых почвах. Эта очень светолюбивая порода, плохо растущая в условиях затенения. К почве и почвенной влаге малотребовательна, но оптимальны супесчаные почвы. Растет как на сухих песчаных почвах, так и на верховых сфагновых болотах. На сфагновых болотах дает горизонтально распространяющиеся корни, но растет не так хорошо, как на сухих супесях, и имеет невысокую угнетенную форму. Сосна часто бывает приурочена к массивам песчаных почв в долинах рек.

Лиственница (род Lárix) – светлохвойное дерево, но с опадающей на зиму листвой, что и послужило причиной его названия. Лиственница – очень светолюбивое дерево, в затенении не возобновляется и не растёт. В благоприятных условиях растёт быстро, до 20-летнего возраста способно прибавлять в год от 50 до 100 см. Лиственница устойчива к весенним заморозкам, очень устойчива к низким зимним температурам. К почве нетребовательна. Оптимальные почвы для лиственницы – достаточно увлажнённые и хорошо дренированные суглинки или супесчаные почвы пологих склонов и речных долин. В местах, неблагоприятных для других пород – на тяжёлых и переувлажнённых почвах, в районах вечной мерзлоты, на марях – образует чисто лиственничные насаждения. В условиях переувлажнённых почв, а также при неглубоком залегании вечной мерзлоты корневая система поверхностная. В таких неблагоприятных условиях лиственница бывает низкорослой и чахлой. При этом деревья страдают от ветровала. При более хороших почвенно-климатических и гидрологических условиях растёт в смеси с елью, пихтой, берёзой, другими породами. Хорошо заселяет гари и свежие незадернённые сплошные вырубки. Сеянцы и естественный подрост почти не повреждаются грызунами. В Енисейском районе наиболее распространена лиственница сибирская (Lárix sibírica).

Средняя и южная часть Енисейского района от устья Сыма к югу до Кети относится к южнотаежной подзоне, покрыта пихтово-елово-сосновыми лесами с крупными массивами чистых сосняков и кедровников. Господствует III класс бонитета, в меньшей степени – II и IV классы. Много и вторичных осиново-березовых лесов.

Почвы подзолисто-глеевые, встречаются светло-серые оподзоленные глееватые со вторым гумусовым горизонтом. В долине Енисея основные почвы дерново-подзолистые и дерново-глеевые.

Крупных болотных массивов, как в среднеобской провинции, нет. На плоских междуречьях обычно небольшие площади занимают сфагновые грядово-мочажинные, а в низинах – осоково-гипновые и кочкарные кустарничко-осоковые болота с торфяно-глеевыми и торфяными почвами. Мощность торфонакопления в южно-таежной подзоне больше, чем в северо-таежной, но меньше чем среднетаежной подзоны (3-3,5 м).

Пойменных лугов также меньше, чем в среднетаежной подзоне, хотя продуктивность выше – до 28 ц/га.

Поселения и сельскохозяйственные угодья расположены цепочками вдоль речных долин. Перспективными для дальнейшего расширения пахотных площадей могут быть травные леса на подзолистых и светло-серых оподзоленных почвах.

Леса высокопродуктивны – от 150 до 400 м3/га. Они издавна эксплуатируются. Высока их возобновляемость: подрост мелколиственных пород появляется на 2-3-й год, ели – на 3-6-ой, пихты – на 10-15-й год. При условии сохранения подроста во время рубок сроки восстановления лесов значительно укорачиваются.

Севернее устья р.Сым простирается среднетаежная подзона. Продуктивность лесов здесь довольно высокая. Облик лесов изменчив в зависимости от рельефа и увлажнения. Часто встречаются кустарничково-лишайниковые сосняки, зеленомошные на междуречьях и зеленомошно-крупнотравные в долинах, а так же кедрово-пихтово-еловые леса на иллювиально-гумусовых подзолах и подзолисто-иллювиально-глееватых почвах. Много гарей и сухостоев. Заболоченных лесов мало. Рямы (моховые сфагновые болота с порослью) размещаются полосами на границах болот.

Встречаемость болот увеличивается в западном направлении. Большинство их с отдельными деревьями, крупногрядовые с лишайниково-моховым покровом на грядах и травяно-сфагновые – в понижениях. Мощность торфа возрастает до 5-6 м.

В пойме Енисея много крупнозлаковых лугов с урожаями до 24 ц/га. Менее продуктивны мелкозлаковые – белополевичниковые луга.

На аллювиальных террасах Ангары распространены отличные сосновые травные боры с деревьями до 25 м высоты. В нижнем ярусе часто встречается шиповник, много бобовых, зонтичных, злаковых, к которым примешиваются лесостепные травы.

Животный мир.

В пределах Енисейской равнины встречается 294 вида четырех классов: птицы (Aves), млекопитающие (Mammalia), земноводные (Amphibia), пресмыкающиеся (Reptilia).

Виды, отнесенные к объектам охоты.

На территории Енисейской равнины к группе наземных позвоночных относят 41 вид птиц и 26 видов млекопитающих. Их доля в общем списке охотничьих животных в пределах Красноярского края превышает 88%.

Среди птиц наиболее распространены представители отряда гусеобразные (Anseriformes) – 19 видов, на втором месте стоят представители отряда ржанкообразные (Charadhiformes) – 12 видов. Далее по убыванию следуют отряды куринообразные (Galliformes) – 5 видов (тетерев, рябчик, глухарь); голубеобразные (Columbiformes) – 3 вида; журавлеобразные (Gruiformes) – 2 вида.

В классе млекопитающих к данной группе животных на рассматриваемой территории относятся представители 5 отрядов и 12 семейств. В отряде хищные (Carnivora) отмечено 13 видов, отнесенных к объектам охоты. Далее в порядке убывания следуют: грызуны (Rodentia) – 7 видов; парнокопытные (Artiodactyla) – 4 вида; по 1 виду зайцеобразные (Lagomorpha) и насекомоядные (Insectivora).

Сибирская косуля (Capreolus pygargus). Мелкий, стройный олень светлой серой окраски. Сибирская форма – самая крупная – почти вдвое крупнее среднеевропейской. Косуля не переносит глубокого снега (более 40-50 см) и в глубокоснежные зимы в массе погибает от бескормицы. Совершает значительные кочевки (100-200 км) при переходах на зимние малоснежные пастбища. Косуля – не таежный зверь, предпочитает неглухую тайгу с полянами и лугами.  В целом косуля – обитатель лесостепи (зимой и степи) и подтаежной зоны.

Изменился характер падения численности – развитие браконьерства, причем в ходу запрещенные способы охоты – отстрел, весной по насту, когда животные беспомощны; стрельба ночью из-под фар и др. Зимнее питание состоит главным образом из побегов осины, сосны и ветоши травянистых растений. В меньшей мере используются ива, пихта, береза, кизильник, рябина, акация, свидина и др. Для косули, не характерно объедание коры деревьев. Основа летних кормов – травянистые растения, листья и концевые побеги.

Бурый медведь (Ursus arctos) в Красноярском крае населяет всю лесную зону. Ориентировочная численность в крае 15 тысяч. Основа питания – растительные корма. Весной и летом в пище преобладают травянистые растения. В момент созревания ягод медведи переключаются на питание ими. Излюбленный осенний корм – кедровый орех. Животные корма в основном представлены насекомыми, преимущественно муравьями и их личинками. Едят рыбу, нападают на диких копытных (лось, марал, северный олень).

Волки довольно обычны в подтаежных ландшафтах и лесостепи. Сплошной и многоснежной тайги волк избегает. Волки активны только в зимнее время. Летом же основная часть перекочевывает в глухие места, стараясь избегать встреч. Были случаи нападения волков на людей.

Лисица обитает в лесостепной и подтаежной части. Сплошной тайги избегает, особенно многоснежных районов. Живет в норах, в оврагах, у подножья холмов, по берегам рек и озер. Щенков в помете у нее бывает от 3 до 5. Питается в основном мышевидными грызунами, иногда птицами. Пушной вид. Необходимо регулировать ее численность разумной охотой.

Рысь внешне очень похожа на крупную кошку с кисточками на ушах. Это животное прекрасно лазает по деревьям. Ее прыжки достигают шести метров. Устраивает логово под корнями деревьев, в расщелинах скал и дуплах. Котята появляются в мае-июне по два-три, реже 4-5. Рысь нападает на копытных, зайцев, белок, крупных птиц, грызунов. Шкурка рыси ценится наряду с соболиной.

Соболь – важнейший охотничий вид. Для своих размеров ловкий и очень сильный хищник. Активен соболь в сумерки и ночью, но часто охотится и днем. Имеет отлично развитый слух и обоняние, зрение у него слабее. В кедровых лесах он встречается особенно часто – до 150 соболей на 100 кв. километров. Поедает мышевидных грызунов, белок, зайцев, реже птиц (глухарей, рябчиков), охотно поедает ягоды, любимая пища - кедровые орехи.

Бобр – очень ценный полуводный промысловый зверь. Он дает дорогую и очень прочную шкуру, бобровую струю, хорошее мясо. Мех густой и плотный, состоит из длинной и грубой ости и мягкой подпуши. Практически все бобры привозные, европейского происхождения, расселившиеся в результате реаклиматизации, начатой в 1963 г.

Белка – важный промысловый вид, распространена всюду в лесной зоне. Занимает важное место в добыче ценного меха. Главное условие обитания – наличие старых или спелых хвойных лесов. Гнезда устраивает на деревьях, а также в дуплах. Питается семенами хвойных, грибами и ягодами. Сокращению численности белки способствуют массовые вырубки лесов, обширные пожары, поражение лесов вредителями на больших площадях, а так же резкие колебания урожая хвойных семян и заселение пригодных для белки биотопов ее врагом – соболем.

Бурундук – мелкий стройный зверек с длинным пушистым хвостом. Уши небольшие, без кисточек, есть защечные мешки. Спина желтоватая, на ней пять продольных полос, брюхо белое. Хорошо лазает по деревьям. Питается в основном семенами хвойных, древесных, кустарниковых и травяных пород, ягодами и насекомыми. На зиму делает запасы. Впадает в спячку с середины октября до начала апреля. Шкурки бурундука относятся к второстепенным видам пушнины.

Лось - самый крупный современный олень. Он очень высоконогий, с мощной грудной клеткой, относительно коротким туловищем и тяжелой горбоносой головой.

Лось — охотничье-промысловое животное (мясо и кожа).

Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озёр, где летом они кормятся водной, растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском. В той части ареала, где высота снежного покрова не более 30—50 см, лоси живут оседло; там, где она достигает 70 см, на зиму совершают переходы в менее снежные районы.

У лосей нет определённых периодов кормёжки и отдыха. Лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, а также мхами, лишайниками и грибами. Летом они поедают листья, доставая их благодаря своему росту со значительной высоты; кормятся водными и околоводными растениями.

Северный олень  — относится к семейству оленевых подотряда жвачных, единственный представитель рода Северные олени (Rangifer), парнокопытное млекопитающее семейства оленевых.

Ест не только траву и лишайники, но и мелких млекопитающих и птиц. В Евразии северный олень одомашнен и является важным источником пропитания и материалов для многих полярных народов.

Северный олень — мигрирующий вид. Благодаря постоянным миграциям лишайниковый покров не уничтожается полностью и успевает восстановиться.

Росомаха - хищное млекопитающее семейства куньих. Росомаха распространена в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре.

Росомаха — сильный, осторожный и в то же время дерзкий зверь, ведущий одиночный образ жизни.

Благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, играющему роль балансира, росомаха легко лазает по деревьям. Обладает острым зрением, слухом и чутьем.

Всеядна. Часто поедает остатки добычи волков и медведей. Росомаха в большом количестве ловит зайцев-беляков, а также боровую птицу (тетеревов, рябчиков и пр.) и мышевидных грызунов. Реже охотится на крупных копытных; её жертвами обычно становятся молодые телята, раненые или больные животные. Может отбить добычу у других хищников. Росомаха является санитаром, уничтожая слабых и больных животных.

Охотится на птиц, хватая их на земле, когда те спят или сидят на гнёздах.

Кабарга, или сибирская кабарга (Moschus moschiferus) — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых (Moschidae).

Излюбленные места обитания кабарги — тёмнохвойные участки тайги с россыпями и выходами скал. На этих участках звери живут осёдло, поодиночке (реже группами), занимая индивидуальные участки.

Кабарга — великолепный прыгун, по манёвренности почти не имеющий себе равных.

В рационе кабарги преобладают эпифитные и наземные лишайники. В качестве добавки к рациону поедает также хвою пихты и кедра, некоторые зонтичные, листья черники, папоротники, хвощ и другие растительные корма.

На брюхе самцов расположена большая, толщиной 3 см, мускусная железа, наполненная густым остро пахнущим секретом. Охотники издавна использовали содержимое «кабарожьей струи» для изготовления приманок на хищников. В прошлом мускусный секрет железы использовался в медицине. Сейчас он нашел применение в парфюмерной промышленности как фиксатор запахов.

Американская норка, или восточная норка (Neovison vison) — североамериканский вид из семейства куньих.

Источник ценного меха, активно разводится на пушных фермах.

Норка — типичный обитатель небольших пресных водоемов и их пойм. Чаще она заселяет небольшие быстротекущие реки, ручьи и проточные озера с полыньями в зимнее время.

Кормом норки служат разнообразные виды животных, обитающих в водоемах и в их окрестностях: мелкие млекопитающие (преимущественно грызуны), птицы и их яйца, рыбы, лягушки, ящерицы, змеи, моллюски, раки, насекомые. В небольшом количестве она поедает растительную пищу, главным образом ягоды (чернику и бруснику). Норка наиболее активна в сумерки, однако при недостатке кормов ее можно встретить на «охоте» и в другое время суток.

Ондатра (Ondatra zibethica) самый крупный из полевок.

Ондатра ведет полуводный образ жизни, хорошо плавает на поверхности и под водой. Активна в сумерки и в темноте, а также рано утром. День проводит в убежище. Сооружает в берегах норы с подводным входом. На низких заболоченных берегах или островах сооружает из стеблей водных растений (тростника, осоки, рогоза) хатки высотой до метра. Выход из хатки также ведет прямо в воду, который снаружи не виден.

Ондатра — один из важнейших промысловых видов, дающих ценную шкурку в большом количестве. Питается ондатра водной или околоводной растительностью; иногда ест мелких беспозвоночных.

Колонок, или сибирский колонок  (Mustela sibirica) — вид хищных млекопитающих из рода ласок и хорей.

Чаще всего встречается среди густой тайги, покрывающей как склоны гор и долины рек, так и низменности.

Колонок деятелен в течение всего года и только в очень сильные морозы залегает в норах и не выходит наружу. Он не придерживается определенного места, а бродит по тайге в зависимости от наличия пищи и днем отдыхает там, где его застал рассвет.

Охотится колонок почти исключительно ночью, а день проводит, забравшись куда-либо под корни поваленного дерева, в бурелом или под камни. Он очень смел, любопытен и подвижен.

Колонок имеет большое значение в пушном промысле. Мех его очень ценен сам по себе, и, кроме того, из шкурок колонка изготавливают наиболее удачные имитации соболя. Из волос хвоста делают лучшие кисти для живописи.

Горностай  (Mustela erminea) — ценный пушной зверёк семейства куньих.

Горностай наиболее многочислен в лесостепных, таежных и тундровых районах. Выбор им места обитания определяется обилием основного корма — мелких грызунов. Как правило, горностай предпочитает селиться неподалёку от воды: по берегам и поймам рек и ручьёв, у лесных озёр, по прибрежным лугам, зарослям кустарника и тростника.

Открытых пространств избегает. Иногда поселяется вблизи человеческого жилья, на полях, в садах и лесопарках, даже на окраинах городов.

Ведёт преимущественно одиночный территориальный образ жизни.

Активен горностай преимущественно в сумеречно-ночные часы, иногда встречается и днём.

Горностай хорошо плавает и лазает, но по существу это специализированный наземный хищник.

Способен нападать на животных, крупнее себя (глухарей, рябчиков, зайцев); в голодные годы ест даже отбросы или похищает у людей запасы мяса и рыбы. При изобилии пищи горностай устраивает запасы, истребляя больше грызунов, чем может съесть.

Горностай является объектом промысла (мех используется как отделочный). Полезен уничтожением мышевидных грызунов.

## 1.2. Существующие экологические условия территории

Енисейский район имеет достаточные  природные условия и ресурсы, позволяющие развивать, прежде всего, лесную и деревообрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и сопутствующие ему отрасли пищевой промышленности.

Расположение района с точки зрения состояния среды довольно благоприятно. Плотность населения в районе невелика, составляет всего 0,26 чел./км², при этом по территории распределяется не равномерно, большей частью сосредоточена в юго-восточной части района.

Енисейский район обособлен от центральных районов края из-за отсутствия федеральных транспортных магистралей. Давая оценку существующих экологических условий необходимо учитывать и то, что промышленное производство в Енисейском районе слабо развито.

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе приводится по материалам государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Красноярского края» за 2000-2010 г.г. По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн Енисейского района составили:

Таблица 1.2.1

| Год | Территория на конец года, км2 | Численность населения (тыс. человек) | Количество выбросов ЗВ (тыс. тонн) |  |  | Удельные выбросы ЗВ (т/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | от стационарных источников | от автотранспорта |  |
| 2010 | 106,1 | 27,0 | 13,0 | 4,9 | 8,1 | 0,12 |
| 2009 | 106,1 | 25,5 | 11,6 | 3,9 | 7,7 | 0,109 |
| 2008 | 106,1 | 26,2 | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 0,098 |
| 2007 | 106,1 | 27,8 | 7,8305 | 5,1580 | 2,6725 | 0,073 |
| 2006 | 106,1 | 27,8 | 4,7453 | 2,3000 | 2,4453 | 0,044 |
| 2005 | 106,1 | 29,6 | 3,1766 | 2,3870 | 0,7896 | 1,184 |
| 2004 | 106,1 | 29,6 | 4,0345 | 3,2860 | 0,7485 | 0,038 |
| 2003 | 106,1 | 30,3 | 4,0749 | 3,4400 | 0,6349 | 0,038 |
| 2002 | 106,1 | 31,0 | 4,6854 | 3,9800 | 0,7054 | 0,044 |
| 2001 | 106,1 | 33,5 | 5,2844 | 4,5790 | 0,7054 | 0,049 |
| 2000 | 106,1 | 34,3 | 5,0016 | 4,8180 | 0,1836 | 0,047 |

Рисунок 1.2.1. Количество выбросов в атмосферу по годам

Количество воды забираемой из природных источников на 2010 год составило 50 тыс.м³, из которых на производственные нужды использовано 3 тыс.м³, на хозяйственно питьевые – 36 тыс.м³.

Удельные показатели забора свежей воды из природных водных источников в Енисейском районе

Таблица 1.2.2

| Год | Площадь на 01.01. 2010 г., км2 | Объемы забора свежей воды из водных объектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, млн м3 | удельный забор воды, м3/км2 |
| 2007 | 106143 | 1,52 | 14 |
| 2008 | 106143 | 1,48 | 14 |
| 2009 | 106143 | 1,49 | 14 |
| 2010 | 106143 | 0,05 | 14 |

Антропогенное воздействие на окружающую среду и оценка экологического состояния территории края осуществляется на основе карты «Экологические ситуации Красноярского края».

Для интегральной оценки экологического состояния окружающей среды района использовались две группы показателей: нетронутость окружающей природной среды и антропогенная нагрузка на окружающую среду территории (нарушенность территории). Оценка экологической ситуации территории проводилась по 5-балльной шкале, 5 баллов соответствуют лучшему показателю.

Показатели и бальная оценка состояния окружающей среды в Енисейском районе на 01.01.2010 г.

Таблица 1.2.3

| № п/п | Показатели | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Территория (км2) | 106143 |
|  | Население, (тыс. чел) | 27,1 |
|  | Плотность населения (чел/км2) | 5 |
|  | Наличие ООПТ | 5 |
|  | Антропогенное воздействие на атмосферный воздух | 5 |
|  | Интенсивность забора воды (м3/км2) | 4 |
|  | Загрязненность вод сбросами (м3/км2) | 5 |
|  | Залесенность (%) | 5 |
|  | Распаханность территорий (%) | 5 |
|  | Интенсивность эксплуатации земель (%) | 5 |
|  | Расположение пром. центров | 4 |
|  | Расположение опасных предприятий | 5 |
|  | Интегральная оценка экологического состояния | 5 |
|  | Итог: состояние окружающей среды | Удовлетворительное |

Состояние окружающей среды в Енисейском районе оценивается как удовлетворительное, что объясняется относительно небольшой численностью населения и слабой хозяйственной освоенностью территории, развитостью промышленного производства на ограниченной территории, невысоким уровнем сельскохозяйственной освоенности. Антропогенное воздействие носит локальный характер.

### 1.3. Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

Плотность населения района не высокая – 0,26 чел./км2, сеть населенных пунктов распределена по территории неравномерно, большая их часть расположена в юго-восточной части района, более пригодной для ведения сельского хозяйства.

Федеральные автодороги отсутствуют. Автодороги краевого значения имеют невысокую интенсивность движения из-за обособленности территории от центральных районов края.

Леса большей частью относятся к категории эксплуатационных. Среди категорий защитных лесов в рассматриваемом районе имеются леса, расположенные в водоохранных зонах, защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, нерестоохранные полосы лесов, ореховопромысловые зоны.

На территории района имеются особо охраняемые природные территории:

- государственные природные заказники «Больше-Касский», «Маковский»;

- памятники природы «Обь-Енисейский соединительный водный путь», «Озеро Светленькое», «Участок смешанного леса в п. Подтесово», «Озеро Монастырское».

Планируется к организации природный парк краевого значения «Сымский».

При строительстве капитальных и линейных объектов приходится учитывать распространение заболоченных, подтапливаемых земель, заторфованности, возможность повышенной плотности потоков радона к поверхности земли.

Описание предприятий как источников загрязнения среды.

Большинство действующих предприятий связано с добычей и первичной переработкой древесины, глубокая переработка древесины развита слабо. Ряд предприятий связаны с речным транспортом: судоремонтные, ремонтно-эксплуатационные предприятия.

Остальная часть существующих предприятий в Енисейском районе обеспечивает  в основном местные потребности.

Сельскохозяйственные предприятия, специализируются на животноводстве, выращивании зерновых культур и овощей.

Наиболее значимыми сельскохозяйственными предприятиями территории являются СПК Калинина, ОАО «Абалаковский АПК», ООО «Анцифировское», СПК «Сибирь», СПК «Чалбышевский».

Характерной  особенностью животноводческих предприятий является наличие в выбросах таких специфических веществ, как аммиак, сероводород, метан. В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от таких предприятий устанавливаются санитарно-защитные зоны. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов относятся к предприятиям III класса вредности с требуемой санитарно-защитной зоной размером 300 м. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов относятся к предприятиям IV класса вредности с требуемой санитарно-защитной зоной размером 100 м.

Из обрабатывающих производств можно выделить деятельность СПК «Сибирское молоко» (с.Озерное).

Имеются в районе так же предприятия по заготовке и переработке древесины, коммунальные предприятия, предприятия по производству и обслуживанию автомобильных дорог и многие другие.

Большинство предприятий относятся к III-V классам вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности, выпускаемая продукция | Класс вредности | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Лесная компания» | деревообрабатывающее производство | III | 300 | п.Усть-кемь |
| 2 | ООО «Исток» | лесопильное производство | IV | 100 | с.Абалаково |
| 3 | ООО «Лесник» | заготовка древесины и пиломатериалов | IV | 100 |  |
| 4 | ООО «Шапкинский леспромхоз» |  | IV | 100 |  |
| 5 | ООО «Леспром» |  | IV | 100 |  |
| 6 | ООО «Лидер и К» |  | IV | 100 |  |
| 7 | ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» | заготовка древесины и производство ДВП, пиломатериала, изготовление мебели | III | 300 | г.Лесосибирск |
| 8 | ЗАО «Новоенисейский ЛХК» | лесозаготовка | III | 100 |  |
| 9 | Назимовский ЛЗУ |  | III | 100 |  |
| Энергетика |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Красноярская Региональная Энергетическая Компания» | электроснабжение |  |  |  |
| 11 | ООО «Безымянское» | электроснабжение от дизельных электростанций |  |  |  |
| Прочие производственные и коммунальные объекты |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» | геофизические работы по поиску углесодержащего сырья, выпуск пиломатериалов | IV | 100 | с.Верхнепашино |
| 13 | ФГУ «Енисейский район водных путей и судоходства» | судоремонтное предприятие | III | 300 | г.Енисейск |
| 14 | ОАО «Енисейское речное пароходство» | отстой и ремонт флота | III | 300 | п.Подтесово |
| 15 | «Подтесовская РЭБ флота» | судоремонтное предприятие | III | 300 | п.Подтесово |
| 16 | ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный» | прием, хранение и отпуск нефтепродуктов | II | 500 |  |
| 17 | ОАО «Северное» | производство тепловой энергии при сжигании минерального топлива | III | 300 | с.Верхнепашино |
| 18 | Сельскохозяйственный производственный кооператив им.Калинина | сельское хозяйство, выпуск молочных и мясных продуктов |  |  |  |
| Спецтерритории |  |  |  |  |  |
| 19 | Свалки ТБО | захоронение отходов | I | 1000 | не соответствуют сан. требованиям |

В каждом населенном пункте имеются участки для захоронения отходов – свалки. Участки используются без проектов, эксплуатация свалок не соответствует современным требованиям. Для таких свалок санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1000 м.

Отрицательными факторами, влияющими на окружающую среду в рассматриваемом районе, являются:

- Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры  в населенных пунктах района: централизованной канализации, водопровода.

- Размещение отопительных котельных и ряда предприятий среди жилой застройки, отсутствие санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

- Несоответствие санитарным нормам существующих свалок.

- Интенсивное использование лесов, доступных в транспортном отношении, неразвитость сети лесных дорог.

Положительные факторы с точки зрения экологической обстановки в районе:

- Относительно благоприятные климатические условия, большое количество солнечной радиации.

- Отсутствие на территории района крупных производственных предприятий.

- Низкий объем выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов сточных вод.

## 1.4. Основные направления перспективного развития территории

В планировочной структуре предусматривается выделение зон перспективного развития по функциональной направленности:

- зон добычи и переработки полезных ископаемых;

- зон жилищного строительства;

- зон сельскохозяйственного использования;

- зон развития лесопромышленного комплекса;

- зон охраняемого природного ландшафта.

Юго-восточная часть территории района (Нижнее Приангарье) по природно-климатическим условиям пригодна для ведения сельского хозяйства, развития агропромышленного комплекса. Помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и развития животноводства, целесообразно развитие перерабатывающей промышленности на базе малого и среднего бизнеса.

2. Мероприятия по охране окружающей среды

### 2.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

### 2.1.1. Краткая характеристика земель

В Енисейском районе существует следующая структура земель по категориям и угодьям:

- земли сельскохозяйственного назначения составляют 2,36 % от всей территории района,

- земли населенных пунктов – 0,04%,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения – 0,04%,

- земли лесного фонда – 95,68%,

- земли водного фонда – 1,02%,

- земли запаса – 0,87%.

Таким образом, большую часть территории района занимают земли лесного фонда по сравнению с землями сельскохозяйственного назначения, что влияет на специализацию экономики района.

Сельскохозяйственные земли используются в настоящее время не полностью, часть бывших сельхозугодий зарастает лесом. Это земли бывших сельхозпредприятий.

Сведения о зарастании лесом земель сельскохозяйственного назначения

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование урочища | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Чалбышево урочище Казарма урочище Кукушка | 300 80 |
| 2 | с. Погодаево урочище Подхоз урочище Осиновое урочище Увал урочище Сарачевская заимка урочище Материк урочище за ручей | 387 117 112 467 200 146 |
| 3 | с. Абалаково урочище Кухарка | 700 |
| 4 | с. Ярцево земли бывшего совхоза им. Молокова | 4190 |
| 5 | с. Плотбище урочище Юда урочище Сахалин урочище Хребты | 90 650 60 |
| 6 | с. Верхнепашино урочище Малая горка | 115 |
| Итого: |  | 7314 |

Согласно предоставленным данным в Енисейском районе эродированных, эрозионноопасных, а также особо ценных сельскохозяйственных земель нет.

По данным «Россельхознадзора» нарушенные территории, подлежащие рекультивации, а также территории неблагоприятные в экологическом отношении – загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно-допустимых уровней, в Енисейском районе отсутствуют (Приложение 3).

### 2.1.2. Перечень мероприятий по охране территории и земельных

### ресурсов

При осуществлении решений схемы территориального планирования необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель района:

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории:

- понижение уровня грунтовых вод;

- защита от затопления и подтопления;

- регулирование русел рек и берегоукрепление;

- благоустройство водоёмов и осушение заболоченностей.

- Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах.

- Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет:

- незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

- сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

- внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

- создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления, субсидирования, снижения административных барьеров, включения крестьянских хозяйств в систему агропромышленного комплекса района.

2.1.3. Мероприятия по охране недр

На рассматриваемой территории имеется возможность выявления новых месторождений, для этого требуется проведение обширных поисковых работ и организации мест добычи и переработки.

В целом район очень богат месторождениями торфа, цветных и редких металлов, золотом, углем, нефтью, газом, германием и т.д.

В целях охраны ресурсов полезных ископаемых запрещается застройка мест их залегания с учетом расстояния, необходимого для организации санитарно-защитных зон при разработке месторождений.

В сложившейся структуре минерально-сырьевых ресурсов района важно начать использовать месторождения торфа и интенсифицировать оценку объектов цветных и редких металлов, редких земель.

Торф. Перспектива освоения торфяных залежей, включая торфо-вивианит, еще невостребованных в настоящее время для глубокой промышленной переработки, является одной из приоритетных задач освоения минерально-сырьевой базы Енисейского района, которой должна предшествовать геолого-экономическая оценка и детальное экологическое ранжирование месторождений торфа с целью определения первоочередных объектов добычи. Таковым и для строительства торфопредприятий представляются, подготовленные для эксплуатации следующие резервные месторождения: Абалаковское № 31, Абалаковское-1, Енисейское (участок детальной разведки), Ожеговское. Добыча и использование торфа не сопряжены с нарушением экологической безопасности, а, наоборот, оказывают положительное влияние на состояние окружающей природной среды вследствие лучших качественных характеристик торфов по сравнению, например, с углями, и условий, щадящих природу при отработке торфяных залежей. При этом следует иметь в виду, что себестоимость кускового торфа в России в 2-2,5 раза дешевле угля, а диапазон применения торфа исключительно широк.

Торф используется для различных видов сельскохозяйственных удобрений, производства продуктов экологического назначения, для химической переработки, получения различных видов восков и, наконец, дешевое местное топливо. По сведениям средств массовой информации края торф в г. Лесосибирске уже эффективно применяется как наполнитель при выращивании овощей в закрытом грунте.

Песчано-гравийный материал (ПГМ), пески. Гравий, песок, песчано-гравийные смеси (ПГМ) - используются пока только для внутренних нужд муниципального образования, предприятий, находящихся на его территории и, в основном, для дорожного строительства.

Характеризуя данный вид полезных ископаемых надо отметить, что в основном на территории района распространены песчано-гравийные смеси с достаточно высоким (преобладающим) содержанием гравия: гравий - 20-46%, валуны - 2-16%, песок - 20-70%. В естественном виде применяется, в основном, для дорожного строительства, а при частичном удалении гравия - для приготовления строительных растворов и других видов строительных работ. Мощность полезной толщи не постоянна и меняется в достаточно широких пределах - отдельные гряды достигают высоты 40 метров, а средняя толщина полезной толщи 14-15 метров.

Промышленные запасы - около 100 млн. м³, по 9-ти разведанным месторождениям, крупнейшие из них «Прутовское» с запасами ПГМ более 30,9 млн. м³.

Пески стекольные. Имеется три месторождения: Ильюшинское, Средне-Россохинское и Потоскуйское. В 1995 году Механохимическим центром по разработке и усовершенствованию технологий (г. Красноярск, В.Г. Кулебакин) было сделано предварительное заключение о пригодности минерального сырья для производства стекла.

Каолиновые глины. Климовское месторождение. Приурочено к тектоническому контакту верхне-протерозойских порфироидов с доломитами и серицит-хлоритовыми сланцами шунтарской свиты рифея. Могут представлять интерес как сырье для керамической, алюминиевой и других видов промышленности.

Керамзитовые   глины.   Представлено   двумя   месторождениями  -  Горское   (3 млн. м³) и Абалаковское (7 млн. м³).

Мрамор. Рудиковское месторождение мраморизованных известняков. Расположено на Правобережье Енисея в 30 километрах от г. Лесосибирска. По техническим характеристикам доломитизированные мраморизованные известняки превосходят классические мраморы, состоящие из чистого кальцита. Присутствие магнезиальной составляющей существенно увеличивает прочные характеристики камня. Прогнозные ресурсы делового камня в доступной для освоения части без дополнительных затрат (водоотлив, вскрышные работы более 10 м) составляют 58 млн. тонн.

Мраморы Рудиковского месторождения обладают уникальной цветовой гаммой, изменяющейся от снежно-белых до аспидно-черных разностей. Промежуточные цвета - голубой, серый, серо-голубой, зеленовато-серый, всего более 20 цветов и оттенков.

Равномерность окраски и звездчатая текстура отдельных разностей создают мелодию благородства камня.

Мрамор абсолютно экологически безопасный. Породы обладают очень низким содержанием естественных радиоактивных элементов (урана, тория, радия, калия-40) и токсичных химических элементов - мышьяка и ртути. За счет магнезиального метосамотоза, породы насыщены магнезиальной составляющей и приобрели свойство повышенной прочности и низкой истираемости. В этой связи они могут разделываться на весьма тонкие пластины и использоваться для производства облицовочной плитки

Цветные и редкие металлы. В ближайшей перспективе должна быть дана однозначная оценка на цветные и редкие металлы Тырадинскому рудному узлу, расположенному в металлогенической зоне колчедано-полиметаллических руд, протягивающейся от р. Ангары на юге до Подкаменной Тунгуски – на севере. В первую очередь это относится к Тырадинскому рудопроявлению олова и Еловскому рудопроявлению меди.

Цирконий. Высокие (до 3,9 кг/т) содержания циркона известные в отложениях сымской свиты меловой системы. Практически интересен также «дисперсный циркон» в глинистых породах этой свиты, который не изучался. Прогнозные ресурсы залежи не оценивались. Данные по морфологии залежи, поисковым критериям и признакам, качеству сырья и полного комплекса минералов-спутников тяжелой фракции песков отсутствуют. Пенчугинское, Самоделкинское, Мало-Зырянское, Ка-менушка и Среднее проявления свидетельствуют о перспективности обнаружения промышленных циркон-ильменитовых россыпей в пределах всей каолинизированной пачки сымской свиты, развитой на территории в 200 км2. Эти проявления в совокупности с Костылевским проявлением циркония (0.15-1.43% на мощность 63 м по скважине), расположженные в Зыряновской впадине, выполненной терригенными отложениями мезо-кайнозойского возраста, позволяют выделить приоритетную для поиска цирконовых и циркон-ильменитовых россыпей Пенчугинско-Костылевскую площадь, которая кстати пространственно практически совпадает с Зыряновским золоторудным узлом.

Перспективная Пенчугинско-Костылевская площадь расположена на правобережье р. Енисей на территории экономической зоны Нижнее Приангарье, в непосредственной близости (10-15 км) от г. Лесосибирска. Последний является крупным речным, автомобильным и железнодорожным узлом региона, а также ведущим (30%) российским экспортером пиломатериалов. По одной из двух прогнозных схем транспорта, углеводородов с Юрубчено-Тахомского газо-нефтяного месторождения в Южной Эвенкии предусматривается прокладка нефтепровода по линии месторождение – Северо-Енисейск – Лесосибирск – Ачинск, что увеличивает инвестиционную привлекательность юго-восточной части территории Енисейского района, где локализуется приоритетная площадь развития цирконовых песков.

Благоприятные геологические предпосылки, поисковые признаки а также существующая и перспективная инфраструктуры свидетельствуют о необходимости форсирования оценки известных проявлений циркона с целью выявления мономинеральных цирконовых и возможных комплексных месторождений циркон-ильменитовых песков. А если принять во внимание, что в россыпях начальных стадий II генетического ряда в каолинито-кварцевой формации, к которым относятся наиболее известные месторождения титановых минералов и циркона окраин Западно-Сибирской плиты (Туганское, Георгиевское, Обуховское, Заячье) размер рудных зерен составляет 0,01-0,15 мм, то «дисперсный циркон» в глинистых породах является устанавливающим поисковым признаком, подтверждающим сделанные рекомендации. Параллельно нужна постановка тематических работ по литолого-стратиграфическим и минералогическим исследованиям перспективных на цирконовые россыпи  меловых отложений сымской свиты. Не мешает отметить, что в настоящее время в России отработана промышленная технология разработки подобных россыпей методом скважинной гидродобычи.

Мировое производство и потребление циркониевого сырья и циркониевой продукции подвержены значительным колебаниям, что делает конъюнктуру мирового рынка этого металла трудно предсказуемой. Тем не менее, спрос на сырье на мировом рынке циркония постоянно растет в среднем на 1,5-2% в год.

Крупнейшими производителями цирконовых концентратов являются Австралия, ЮАР, США и Украина. Практически все основные страны - производители в качестве минерально-сырьевых источников циркона используют прибрежно-морские россыпи. Россия по потреблению цирконового концентрата находится на одном из последних мест в мире.

Редкие земли. Неотложно на повестке дня стоит проблема изучения технологических свойств руд Кийского месторождения редких земель. Модель обеспечения потребности редких металлов и редких земель предприятий России в 2005-2015 гг. предусматривает ввод в эксплуатацию объектов в пределах определенных территорий, в уже существующих или потенциальных горнопромышленных районах, где более благоприятны условия для создания финансово-промышленных объединений (корпораций, холдингов), не умаляет перспектив Кийского месторождения. Уникальные запасы редких земель в корах выветривания (711 тыс. т), отработка которых не исключается с применением технологии подземного выщелачивания; благоприятная транспортная инфраструктура (16 км от р. Енисей), непосредственная близость к краевому центру с его мощной промышленной инфраструктурой и наличие реальной возможности использования научного и производственно-технического потенциала горно-химического комбината в г. Железногорске для производства редкоземельной продукции, позволяют рассматривать Кийское месторождение сегодня как приоритетное для доизучения и конкурентоспособное для последующего освоения.

На сегодняшний день по-прежнему остаются открытыми перспективы района на нефть и газ, уголь, германий, коренное и россыпное золото, на перспективных площадях и месторождениях которых, за исключением Зыряновского золоторудного узла, проводятся поисковые работы. Этот рудный узел, расположенный в пределах Приенисейского золотоносного рудно-россыпного района в западной эвгеосинклинальной части Енисейского кряжа с присущей ей полиметаллической металлогенической специализацией и прогнозными ресурсами золота категории Р3 в количестве 100 т, представляется, несомненно, перспективным для постановки среднемасштабных прогнозно-металлогенических исследований и последующих поисковых работ с целью выявления крупномасштабных месторождений с невысокими содержаниями золота, связанных с зонами смятия и милонитизации. Говоря о перспективах выявления месторождений коренного золота, не следует также упускать из поискового внимания кварцевые порфиры месторождений урана Оленье и Кедровое с высокими содержаниями золота (до 15-29 г/т), которые локализуются в пределах Вороговского золотоносного рудно-россыпного района Енисейского кряжа.

### 2.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

### 2.2.1. Влияние климатических условий на состояние атмосферы.

Климат Енисейского района резко континентальный с низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах.

Способность атмосферы к самоочищению зависит от ряда климатических факторов: ветрового режима, режима циркуляции воздушных масс, количества солнечной радиации, осадков.

Наибольший уровень локального загрязнения будет отмечаться в котловинах, глубоко врезанных узких долинах и долинах крупных рек, меньшая – на склонах, самый минимальный уровень – на вершинах и верхних частях склонов.

Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Приход солнечной радиации определяется, прежде всего, астрономическим фактором – продолжительностью дня и высотой солнца. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре.

При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения.

Среди климатических факторов особое внимание уделяется ветровому режиму местности, так как закономерности распределения вредных выбросов зависят, прежде всего, от условий их направления и рассеивания.

Зональное направление ветров – западное и юго-западное, однако, на направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентация долин Енисея и Ангары. Над поверхностью в Енисейском районе наряду с юго-западными часты восточные и юго-восточные ветры.

Средняя годовая скорость ветра – 2,8 м/с. Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра приносят холодный воздух.

Туманы образуются в тихую безветренную погоду в утренние часы. По данным м/ст Енисейск за год в среднем наблюдается 30 дней с туманом, наиболее вероятны они в июле, августе и сентябре.

Анализ климатических  условий территории показал, что в этом районе создаются чрезвычайно неблагоприятные метеорологические условия для переноса и рассеивания промышленных выбросов. За счёт высокой повторяемости застойных условий в большом слое атмосферы и мощных температурных инверсий при одинаковых параметрах выбросов уровень загрязнения атмосферы на рассматриваемой территории может быть выше, чем на другой территории края.

### 2.2.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

В целом состояние воздушного бассейна в населенных пунктах Енисейского района оценивается как удовлетворительное.

Промышленность в районе представлена рядом небольших предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, пищевой промышленности, транспортными предприятиями.

На сегодняшний день основными источниками загрязнения атмосферы в районе являются деревообрабатывающие предприятия, отопительные котельные.

Деревообрабатывающие и лесопильные предприятия относятся к III и IV классам вредности по санитарной классификации (размер СЗЗ – 300 и 100 м соответственно).

В качестве источников теплоснабжения в районе используются котельные на угле. В атмосферу поступают оксид углерода, диоксиды серы и азота, пыль, бенз(а)пирен. Котельные располагаются на территории предприятий, объектов общественного назначения, среди жилых кварталов.

Ограничение массы выбросов достигается за счет использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов.

Ежегодно растет доля транспортных загрязнений в общей массе поступающих в атмосферу загрязняющих веществ.

При существующей интенсивности движения на дорогах Енисейского  района наблюдается низкая степень воздействия на окружающую среду. Загрязнение воздуха и почв вдоль дорог начинается при интенсивности движения более 700-800 автомобилей в сутки.

Уровни воздействия от автомобильного транспорта по дорогам Енисейского района:

Таблица 2.2.2.1

| № п/п | Наименование | Длина, км | Покрытие, км |  |  | Категория | Интен-ть, авт/ сутки | Степень воздействия | Саитарный разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А/б | Грав | Грунт |  |  |  |  |
| 1 | Енисейск-Высокогорский | 64 | 2 |  | 62 | IV | 534 | низкая | 50 |
| 2 | Енисейск-Горская | 6 | 4 |  | 2 | IV | 173 | -//- | 50 |
| 3 | Енисейск-паром через Енисей | 5,7 | 5,7 |  |  | IV | 444 | -//- | 50 |
| 4 | Енисейск-Погодаево-Баженово | 38 | 27 |  | 11 | IV | 188 | -//- | 50 |
| 5 | Енисейск-Пировское | 86 | 30,5 |  | 55,5 | IV | 5512 | высокая | 100 |
| 6 | Еркалово-Подтесово | 10 | 10 |  |  | IV | 319 | низкая | 50 |
| 7 | Красноярск-Енисейск, 229-340 км; 324 км | 98 | 108 | 0 |  | III | 1837 | средняя | 100 |
|  | 285-304 км (г.Лесосибирск) | 20 |  |  |  | III | 14819 | высокая | 100 |
| 8 | Обход Еркалово | 3,4 |  |  | 3,4 | IV | 214 | низкая | 50 |
| 9 | Обход Каргино | 1,8 |  | 1,8 |  | IV | 214 | -//- | 50 |
| 10 | Подъезд к Малобелой | 4,6 |  |  | 4,6 | IV | 63 | -//- | 50 |
| 11 | Подъезд к ст. Абалаково | 8 |  | 6 | 2 | IV | 157 | -//- | 50 |
|  | Итого | 345,5 | 187,2 | 7,8 | 140,5 |  |  | низкая |  |

### 2.2.3. Воздействие на воздушный бассейн в результате проектных решений

Промышленное производство в районе будет развиваться на основе комплекса производства по переработке сельскохозяйственной продукции, техническому обслуживанию с/х предприятий, заготовке и переработке древесины.

Помимо этого, предлагается строительство предприятий, которые станут основой для развития экономики района.

Так, предлагается строительство  нового целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на площадке в районе д. Смородинка  на расстоянии 2750 м в северо-восточном направлении от с. Абалаково площадью 370 га.

Деятельность предприятия связана с выпуском небеленой целлюлозы, обойной и газетной бумаги, тарного картона и гофробумаги. Производственная мощность предприятия - 34,3 тысячи тонн газетной бумаги и 102,2 тысячи тонн бумаги для гофрирования в год.

Основными составляющими выбросами ЦБК, являются: пылевые  частицы, сернистый ангидрид, соединения восстановленной серы (сероводород, соединения метилмеркаптанового ряда), терпеновые углеводороды, окислы азота, углерода и хлора, фенолы, метанол.

В воздухе в результате деятельности ЦБК могут наблюдаться дурнопахнущие соединения двухвалентной серы – сероводорода, метилмеркаптана, и диметилдисульфида, вызывающие существенный дискомфорт для человека.

Атмосферные выбросы от ЦБК могут вызвать заболевание пихтовых, отчасти кедровых древостоев, имеющее химическую природу повреждения и выражающееся в хлорозе хвои, истощении резервных веществ, снижении прироста древесины, нарушении процессов лесовозобновления.

Воздействие на окружающую среду от деятельности Целлюлозно-бумажного комбината заключается в пользовании водными ресурсами, сбросе сточных вод в природные водные объекты, загрязнении атмосферного воздуха. Предприятие относится к высокому первому классу вредности по СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03(санитарно-защитная зона – 1000 м).

На расчетный срок проекта на правом берегу р. Енисея, к северо-востоку от п. Высокогорский предлагается строительство ферросплавного завода.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03) производство ферросплавов также относится к первому классу вредности.

В составе выбросов преобладают диоксид серы, оксид углерода — CO, диоксид азота, соединения марганца, триоксид диалюминия  и т. д. За год из заводских труб в атмосферу будет попадать 162,6 тонны веществ 2 класса опасности, а соединений 3 класса опасности — 2950 тонн в год.

Попадая в атмосферу из производственных выбросов, марганец накапливается в растениях и грибах, загрязняет воду, а это значит, что риску отравиться подвергаются и жители отдаленных от завода районов.

Избыточное накопление марганца в организме человека сказывается, в первую очередь, на функционировании центральной нервной системы. Это проявляется в утомляемости, сонливости, ухудшении функций памяти. Отравление марганцем протекает неблагоприятно, симптомы прогрессируют даже после того как больного изолировали от источника интоксикации.

К расчетному сроку вблизи п. Высокогорский предусмотрено строительство карьера и золотоизвлекательной фабрики на месторождениях Зыряновского рудного узла (ЗАО «Полюс Золото»).

При эксплуатации проектируемого предприятия в атмосферу будет выбрасываться 36 вредных веществ 1,2,3 и 4 классов опасности.

Анализ выбросов загрязняющих веществ показывает, что из 36 выбрасываемых в атмосферный воздух веществ более 99% приходится на семь основных загрязняющих веществ: окислы азота, оксид углерода, сажа, пыль кремнийсодержащая до 70% (породная пыль), пыль кремнийсодержащая до 20%, диоксид серы, керосин (нефтепродукты) и синильная кислота. Выбросы промышленными объектами пыли, оксидов азота и синильной кислоты приведут к появлению этих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на площадках карьеров, узла дробления и фабрики.

Применение взрывных работ в карьерах приведет к резкому увеличению разноса рудного материала, часто выпадающего на значительном расстоянии от места отработки.

Формирование рудных месторождений, их обработка и переработка минерального сырья могут сопровождаться существенным ухудшением состояния окружающей среды.

В перспективе на территории Енисейского района существует возможность вести добычу торфа с переработкой в г. Енисейске при строительстве на его территории торфоперерабатывающего завода (создание торфопереабатывающего промышленного узла).

Торф имеет широкое применение в самых разных сферах деятельности. Его широко используют в сельском хозяйстве, животноводстве, энергетике, медицине и биохимии. Он является уникальным природным образованием, состоящим из отложений органического происхождения и неорганических соединений.

В результате чего, нагрузка на окружающую среду в результате деятельности торфяной промышленности – не значительная.

### 2.2.4. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Настоящим проектом предусматривается размещение новых предприятий с учетом возможности организации санитарно-защитных зон требуемого размера соответственно их классу вредности. К ним относят: целлюлозно-бумажный комбинат, ферросплавный завод, золотоизвлекательная фабрика и погрузочно-разгрузочный терминал.

Выбор площадок для строительства предприятий, выделяющих вредности в воздушный бассейн следует осуществлять с учетом аэрометеорологических условий местности.

Для кратковременного предупреждения пылеобразования на гравийных дорогах следует применять обработку их обеспыливающими материалами (увлажнение водой с расходом 1-2 л/м2), а также ограничение скорости движения по дорогам, проходящим через или вблизи населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, водоохранных зон и т.п.

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы является упорядочение коммунальных территорий в селитебных зонах, выделение зон развития промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих вредности в воздушный бассейн, из селитебных зон, организация санитарно-защитных зон.

Целесообразно осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

При функционировании предприятий III класса вредности и выше обязать хозяйствующие субъекты проводить производственный лабораторный контроль в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целях уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух на территории жилой застройки требуется:

- проведение атмосфероохранных мероприятий за счет собственников предприятий и разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных (применение современного оборудования, эффективных методов очистки, использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов).

- отдаление жилых зон, детских садов, школ, лечебных учреждений от автодорог на необходимое расстояние, обоснованное при рабочем проектировании расчетами или замерами концентраций загрязняющих веществ в воздухе;

- применение озеленения вдоль дорог и в санитарно-защитных зонах;

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт дороги;

- ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах.

2.3. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения

Центральные и южные районы края по уровню природной радоновой опасности относятся к «опасным площадям». Радоновая опасность расположенных здесь зданий и помещений может быть обусловлена:

1) повышенным, сравнительно с кларком, содержанием урана в породах, слагающих грунты в основаниях зданий;

2) наличием разломов земной коры и связанных с ними зон трещиноватости, характеризующихся высокой проницаемостью для радиоактивных эманаций, поступающих из недр земли;

3) повышенным содержанием естественных радионуклидов, в том числе, радона в подземных водах.

Особое внимание радиоэкологов и специалистов по радиационной гигиене привлечено к радиоционной ситуации сложившейся на территории и в окрестностях пос. Усть-Ангарск, где сохранились заброшенные отвалы и устья бывших шахт уранового месторождения.

Радиоактивное загрязнение прослеживается и на участке, расположенном на береговой полосе г. Енисейска, который детально изучен и оконтурен. Здесь выявлены аллювиальные отложения с удельной активностью цезия – от 137 до 22 кБк/кг и плутония - до 47 Бк/кг. Такие отложения относятся к радиоактивным отходам и подлежат удалению на специальные пункты захоронения.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Проведение радиологических исследований на площадках, предназначенных для перспективного строительства.

- Осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

- проведение работ по очистке и рекультивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения.

### 2.4. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

### 2.4.1. Состояние и охрана подземных и поверхностных вод

Реки Енисейского района принадлежат бассейну рек Енисей и Обь. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Вдоль рек в соответствие с Водным кодексом РФ устанавливаются водоохранные зоны шириной 50, 100, 200 м в зависимости от длины водотока.

Основные водотоки района и их характеристика представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Енисей | 3487 | 2580000 | 200 |
| Ангара | 1779 | 1039000 | 200 |
| Кемь | 356 | 8940 | 200 |
| Кас | 464 | 11200 | 200 |
| Большой Пит | 415 | 21700 | 200 |
| Сым | 694 | 31600 | 200 |
| Тым | 950 | 32300 | 200 |
| Кия | 134 | 3350 | 200 |
| Кеть | 1621 | 94200 | 200 |
| Лопатка | 21 | 0 | 100 |
| Оленка | 115 | 1500 | 200 |
| Сред. Оленка | 50 | 507 | 200 |
| Еловая | 331 | 6230 | 200 |
| Бол. Урашная | 30 | 0 | 100 |
| Мал. Урашная | 30 | 0 | 100 |
| Питейка | 79 | 698 | 200 |
| Кювайка | 25 | 0 | 100 |
| Болотная | 20 | 0 | 100 |
| Сочур | 301 | 4820 | 200 |
| Дача | 42 | 0 | 100 |
| Островская | 47 | 0 | 100 |
| Ушанка | 37 | 0 | 100 |
| Сережкина | 33 | 0 | 100 |
| Ивашкова | 73 | 609 | 200 |
| Стерляжья | 59 | 421 | 200 |
| Мендель | 366 | 3800 | 200 |
| Бергидат | 46 | 0 | 100 |
| Шайтанка | 54 | 266 | 200 |
| Мал. Кеть | 239 | 2420 | 200 |
| Черная | 25 | 0 | 100 |
| Песчанка (Яланская) | 56 | 500 | 200 |
| Песчанка (Плотбищенская) | 22 | 0 | 100 |
| Мал. Белая | 72 | 600 | 200 |
| Тыя | 97 | 1600 | 200 |
| Таха | 50 | 610 | 200 |
| Рыбная (Шадринка) | 44 | 0 | 100 |
| Тихоновка | 48 | 0 | 100 |
| Белая | 121 | 1530 | 200 |
| Точес Мокрый | 162 | 2120 | 200 |
| Точес Сухой | 54 | 420 | 200 |
| Сандакчес | 112 | 1140 | 200 |
| Бол. Тогульчес | 190 | 1310 | 200 |
| Хойба | 80 | 960 | 200 |
| Тугулан | 92 | 1200 | 200 |
| Сред.Тугулан | 49 | 0 | 100 |
| Кутукас | 97 | 1070 | 200 |
| Солоха | 40 | 0 | 100 |
| Верхняя | 48 | 0 | 100 |
| Ниж.Сурниха | 77 | 600 | 200 |
| Столбовая | 61 | 350 | 200 |
| Галактиониха | 123 | 1180 | 200 |
| Лев.Галактиониха | 48 | 0 | 100 |
| Исаковка (Исаиха) | 92 | 1310 | 200 |
| Фирсова | 40 | 0 | 100 |
| Таловка | 39 | 0 | 100 |
| Исток | 36 | 0 | 100 |
| Верх.Сурниха | 62 | 900 | 200 |
| Лев.Верх.Сурниха | 41 | 0 | 100 |
| Проклятая | 43 | 0 | 100 |
| Гаревка | 99 | 900 | 200 |
| Светешникова | 42 | 0 | 100 |
| Девяшиха (Девятиха) | 79 | 610 | 200 |
| Тис | 137 | 2700 | 200 |
| Тайменька | 62 | 450 | 200 |
| Северная | 54 | 250 | 200 |
| Вакрушиха | 39 | 0 | 100 |
| Емтиха (Немчиха) | 54 | 210 | 200 |
| Чистоклеть | 110 | 1180 | 200 |
| Пучеглазиха | 104 | 850 | 200 |
| Вятка | 93 | 680 | 200 |
| Савинская | 60 | 350 | 200 |
| Киликея | 68 | 710 | 200 |
| Северная | 53 | 290 | 200 |
| Аверина | 81 | 1050 | 200 |
| Анциферовка | 92 | 930 | 200 |
| Рассоха | 70 | 400 | 200 |
| Черная | 87 | 1050 | 200 |
| Чермянка | 56 | 340 | 200 |
| Зырянка | 90 | 700 | 200 |
| Маклаковка | 23 | 0 | 100 |
| Рудиковка | 78 | 690 | 200 |
| Бурмакина | 14 | 0 | 100 |
| Галкина | 63 | 500 | 200 |
| Касовская | 135 | 780 | 200 |
| Белоярка | 50 | 370 | 200 |
| Мал.Кас | 87 | 2830 | 200 |
| Черная | 59 | 480 | 200 |
| Безымянка | 55 | 927 | 200 |
| Налимка | 63 | 400 | 200 |
| Якша | 80 | 895 | 200 |
| Мелкая | 74 | 750 | 200 |
| Лунчес | 48 | 0 | 100 |
| Кольчум (Бол.Кольчум) | 231 | 4350 | 200 |
| Выдровка | 37 | 0 | 100 |
| Верх.Боровушка | 30 | 0 | 100 |
| Мал.Кольчум | 31 | 0 | 100 |
| Южн.Лунчес | 47 | 0 | 100 |
| Листвяжная | 35 | 0 | 100 |
| Кенельчес | 82 | 800 | 200 |
| Нерунда | 41 | 0 | 100 |
| Оксым | 160 | 4520 | 200 |
| Киденчес | 150 | 2150 | 200 |
| Ульгуикта | 52 | 420 | 200 |
| Чафам | 129 | 1690 | 200 |
| Лев.Чафам | 47 | 0 | 100 |
| Ячендра | 43 | 0 | 100 |
| Энгельчес | 76 | 800 | 200 |
| Догылдо | 157 | 1100 | 200 |
| Баатсес | 55 | 210 | 200 |
| Момокту | 78 | 500 | 200 |
| Пурче | 92 | 1360 | 200 |
| Сред.Пурче | 62 | 670 | 200 |
| Мооча | 67 | 260 | 200 |
| Ирапчима | 89 | 510 | 200 |
| Пульванондра | 83 | 1170 | 200 |
| Пулановка | 31 | 0 | 100 |
| Кукоча | 87 | 1220 | 200 |
| Топка | 119 | 960 | 200 |
| Унтугла | 56 | 0 | 200 |
| Альсым | 78 | 1410 | 200 |
| Турсым | 56 | 570 | 200 |
| Большая | 45 | 0 | 100 |
| Ванжиль | 143 | 2180 | 200 |
| Ажарма | 30 | 727 | 100 |
| Когозес | 11 | 968 | 100 |
| Бол.Когозес | 51 | 531 | 200 |
| Мал.Когозес | 51 | 414 | 200 |
| Нюнельга | 47 | 0 | 100 |
| Урикид | 68 | 691 | 200 |
| Джегде | 50 | 434 | 200 |
| Хушму | 46 | 0 | 100 |

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

### 2.4.2. Охрана территории от негативного воздействия вод

Для всех рек характерно повышение уровней весной. Реки имеют питание от таяния снегов, ледников и дождевых осадков. В весеннее половодье наблюдается два паводковых уровня: первый – в период ледохода и второй в первых числах июня. Летом наблюдаются дождевые паводки, дающие подъем воды и следующие как бы в продолжение весеннего половодья  (Приложение 1).

Наивысшие уровни р. Енисей 1%, 5% обеспеченности в г. Енисейск (38 км от устья р. Ангара по лоции) равны соответственно 76,32 м БС и 75,53 м БС.

Наивысшие уровни р. Енисей 1%, 5% обеспеченности в г. Лесосибирск (79 км от устья р. Ангара по лоции) равны соответственно 80,01 м БС и 79,22 м БС.

Наивысший уровень 1 % обеспеченности р. Енисей в п. Высокогорский (2109 км от устья) равен 82,51 м БС.

Наивысший уровень 1 % обеспеченности р. Енисей в п. Подтесово (2036 км от устья) равен 74,48 м БС.

Наивысший уровень 1 % обеспеченности р. Енисей в п. Верхнепашино (2069 км от устья) равен 78,11 м БС.

Основной перечень населенных пунктов, подверженных затоплению паводковыми и грунтовыми водами приведен в приложении 2.

### 2.4.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

Выполнить мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и пахотные земли:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- Эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- строительство очистных сооружений, оснащенных системами дополнительной очистки, охлаждения и обеззараживания стоков с последующим отводом сточных вод.

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах.

- оснащение транспортных предприятий установками для очистки хозяйственных и ливневых стоков от нефтепродуктов.

### 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами

В районе отсутствуют санкционированные места захоронения твердых бытовых отходов. В каждом населенном пункте имеются свалки, разрешительная документация на них отсутствует. Эксплуатация свалок не соответствует современным требованиям: отходы просто складываются на площадку, отсутствует ограждение от легких фракций ТБО, отсутствует система наблюдений за проникновением загрязнений в почвы и т.д. Кроме того, возникают временные стихийные свалки мусора.

Реестр несанкционированных мест размещения отходов (сельских свалок) на территории Енисейского района по крупным населенным пунктам.

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование поселения | Площадь свалки (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шапкино | 1,0 |
| 2 | Каргино, Ново-Каргино | 3,0 |
| 3 | с. Абалаково | 3,0 |
| 4 | пос. Абалаково | 0,5 |
| 5 | Верхне-Пашино | 2,5 |
| 6 | Высокогорский | 3,0 |
| 7 | Епишино | 0,5 |
| 8 | Потапово | 1,0 |
| 9 | Подтесово | 2,0 |
| 10 | Озерное | 2,0 |
| 11 | Усть-Кемь | 3,0 |
| 12 | Плотбище, Жарково | 1,0 |
| 13 | Погодаево | 0,5 |
| 14 | Анциферово | 1,0 |
| 15 | Усть-Пит | 0,5 |
| 16 | Назимово | 3,0 |
| 17 | Ново-Назимово | 4,0 |
| 18 | Новый Городок | 2,5 |
| 19 | Ярцево | 4,0 |
| 20 | Кривляк | 3,0 |
| 21 | Майское | 0,75 |

Примечание: в остальных населенных пунктах, в связи с небольшой численностью населения, места постоянного размещения отходов отсутствуют.

По заказу администрации Енисейского района был выполнен проект  строительства нового полигона ТБО в районе п. Подтесово.  Предназначенный  для складирования отходов из населенных пунктов расположенных в северном направлении района. Планируемое окончание строительства полигона в 2013 году.

Помимо этого, проектом предлагается строительство полигонов твердых бытовых отходов в районе г. Лесосибирск и г. Енисейск, а также полигона  районного значения, который будет обслуживать населенные пункты находящиеся южнее с. Ялань.

В результате развития промышленности, необходимо предусмотреть строительство полигонов промышленных отходов, один из них предлагается запроектировать в районе г. Лесосибирска, другой между муниципальными образованиями г. Енисейска и г. Лесосибирска.

Расчет количества твердых бытовых отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) принята норма 400 кг на 1 человека в год. Общее количество твердых бытовых отходов по Енисейскому району составит:

на I очередь  		0,4 т × 28100 чел = 11240 тонн в год

на расчетный срок	0,4 т × 28400 чел = 11360 тонн в год

В связи с несоответствием существующей системы сбора и захоронения отходов современным санитарно-гигиеническим и экологическим  нормам требуется закрытие и ликвидация существующих несанкционированных свалок. Схема сбора и удаления бытовых отходов предполагает организацию сбора и временного хранения отходов на специализированных площадках, спланированных, обеспеченных твердым покрытием, ограждением. Вывоз ТБО осуществлять на районный полигон по графику.

В связи с распространением энергосберегающих ламп в быту следует разработать механизм их утилизации. Отработанные энергосберегающие лампы относятся к ртутьсодержащим отходам (I класса опасности), поэтому необходимо организовать пункты приема отработанных ртутьсодержащих ламп от населения с последующей отправкой их на демеркуризацию по договору со специализированной  организацией.

Удаление биологических отходов:

Объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники) на территории Енисейского района отсутствуют, места сибиреязвенных захоронений не установлены.

Биологические отходы, связанные с деятельностью КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» (трупы животных, птиц, в т. ч. лабораторный патматериал, ветеринарные конфискаты) утилизируются в трупосжигательную печь, расположенную на территории Енисейской ветеринарной лаборатории.

При этом функциональные возможности трупосжигательной печи - минимальны и не рассчитаны на сжигание трупов животных в масштабах района.

Настоящим проектом на перспективу предлагается строительство трупосжигательной печи в районе с. Абалаково,  что позволит  утилизировать биологические отходы в масштабах всего района.

Мероприятия в области обращения с отходами:

- Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

- Способствование созданию предприятий по сбору и вывозу ТБО, а так же по сбору вторичного сырья, пригодного к переработке.

- Разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов.

- Создание специализированных площадок для временного сбора и хранения ТБО с твердым покрытием, ограждением для населенных пунктов района.

- Организация сбора и временного хранения отходов на специализированных площадках.

- Разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций.

- Ликвидация существующих свалок, рекультивация участков несанкционированных свалок.

- Выбор и отвод земельного участка для строительства трупосжигательной печи.

### 2.6. Мероприятия по охране растительности

На территории Енисейского района функционирует 2 лесничества: Енисейское лесничество и Нижне-Енисейское лесничество.

В центральной части Красноярского края на территории Енисейского района расположено Енисейское лесничество. Протяженность территории лесничества с севера на юг составляет 236 км, а с востока на запад – 308 км. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 4244825 гектар и в административно-хозяйственном отношении представлена участковыми лесничествами: Назимовское, Усть-Питское, Лосиноборское, Енисейское, Епишенское, Рудиковское, Маклаковское, Каргинское, Енисейское сельское.

Земли лесного фонда лесничества разделены на 5566 кварталов, при этом средняя величина квартала составила 763 га.

Структура лесничества

Таблица 2.6.1

| № п\п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назимовское | Енисейский | 941052 |
| 2 | Усть-Питское |  | 281660 |
| 3 | Лосиноборское |  | 1091126 |
| 4 | Енисейское |  | 1303355 |
| 5 | Епишенское |  | 165474 |
| 6 | Рудиковское |  | 128649 |
| 7 | Маклаковское |  | 62307 |
| 8 | Каргинское |  | 80592 |
| 9 | Ярцевское, в том числе: |  | 5904 |
|  | совхоз имени Молокова |  | 5904 |
| 10 | Чалбышевское, в том числе: |  | 97077 |
|  | колхоз «Енисей» |  | 18842 |
|  | колхоз имени Дзержинского |  | 18997 |
|  | совхоз имени Чалбышева |  | 38374 |
|  | колхоз «Заря» |  | 20864 |
| 11 | Озерновское, |  | 87629 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | колхоз «Сибирь» |  | 4188 |
|  | колхоз «Родина» |  | 2150 |
|  | колхоз «Заветы Ильича» |  | 1151 |
|  | колхоз имени Калинина |  | 23487 |
|  | колхоз «Путь Ленина» |  | 4597 |
|  | совхоз «Промысловик» |  | 7510 |
|  | Верхне-Пашинское МХП |  | 16377 |
|  | колхоз «Россия» |  | 11671 |
|  | совхоз «Абалаковский» |  | 16498 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 4244825 |

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

Таблица 2.6.2

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорас-тительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Назимовское | Таежная | Западно-Сибирский равнинный таежный | 9-17, 26-36, 52-65, 80-96, 113-133, 151-177, 196-228, 247-282, 299-337, 354-395, 409-458, 473-530, 546-604, 619-681, 695-763, 773-799, 809-1262 | 941052 |
| 2 | Усть-Питское |  |  | 1-96, 98-112, 116-129, 132-210, 213-233, 235-294, 296-372 | 281660 |
| 3 | Лосиноборское |  |  | 1-978 | 1091126 |
| 4 | Енисейское |  |  | 46, 63-66, 80-83, 95-103, 115-134, 149-165, 179-199, 204-208, 216-277, 284-347, 353-475, 482- 537, 542-601, 618-683, 702-756, 777-833, 854-906, 928-1059, 1072-1125, 1141-1906 | 1303355 |
| 5 | Епишенское |  |  | 1-14, 18-20, 22-208 | 165474 |
| 6 | Рудиковское |  |  | 1-161 | 128649 |
| 7 | Маклаковское |  |  | 1-3, 8-10, 20-25, 28-42, 45-59, 61-63, 65-77, 83-115 | 62307 |
| 8 | Каргинское |  |  | 1-116 | 80592 |
| 9 | Ярцевское, |  |  |  | 5904 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | совхоз имени Молокова |  |  | 1-36 | 5904 |
| 10 | Чалбышевское, в том числе: |  |  |  | 97077 |
|  | колхоз «Енисей» |  |  | 1-90 | 18842 |
|  | колхоз имени Дзержинского |  |  | 1-99 | 18997 |
|  | совхоз имени Чалбышева |  |  | 1-200 | 38374 |
|  | колхоз «Заря» |  |  | 1-113 | 20864 |
| 11 | Озерновское, в том числе: |  |  |  | 87629 |
|  | колхоз «Сибирь» |  |  | 1-30 | 4188 |
|  | колхоз «Родина» |  |  | 1-12 | 2150 |
|  | колхоз «Заветы Ильича» |  |  | 1-7 | 1151 |
|  | колхоз имени Калинина |  |  | 1-135 | 23487 |
|  | колхоз «Путь Ленина» |  |  | 1-29 | 4597 |
|  | совхоз «Промысловик» |  |  | 1-39 | 7510 |
|  | Верхне-Пашин-ское МХП |  |  | 1-87 | 16377 |
|  | колхоз «Россия» |  |  | 1-53 | 11671 |
|  | совхоз «Абалаковский» |  |  | 1-86 | 16498 |
| Всего по лесничеству: |  |  |  |  | 4244825 |

Рисунок 2.6.1 Схематическая карта территории лесничества с распределением территории лесничества и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам

Защитные леса занимают 20,4 % от общей площади лесничества.

На землях лесного фонда лесничества имеются два государственных биологических заказника краевого значения и один памятник природы:

- памятник природы «Озеро Монастырское»;

- биологические заказники: «Больше-Касский» и «Маковский».

Биологический заказник «Больше-Касский» образован: решением исполкома крайсовета от 25.10.63 № 501. Продлен сроком – бессрочно без изменения границ постановлением Администрации Красноярского края от 10.07.97 № 373-п, общей площадью 71100 га, расположен по обоим берегам реки Большой-Кас от устья до истока шириной 5 км, по 2,5 км в обе стороны от русла реки.

Биологический заказник «Маковский» образован: решением исполкома крайсовета от 25.10.63 № 501. Продлен сроком – бессрочно без изменения границ постановлением Администрации Красноярского края от 10.07.97 № 373-п,  общей площадью 10880 га, расположен по обоим берегам р. Мендель от устья вверх по течению до границы Енисейского района со всеми притоками и р. Сочур от устья вверх по течению до истоков со всеми притоками, шириной 5 км, по 2,5 км в каждую сторону от русла указанных рек и притоков.

Памятник природы «Озеро Монастырское».Образован в соответствии с федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Особо охраняемых природных территориях» и постановлением Совета администрации Красноярского края от 06.06.2007 № 220-п, общей площадью 578 га,  расположен на территории Енисейского р-на, между населенными пунктами Плотбище и Ялань, на левобережье р. Кемь, левого притока р. Енисей, на землях государственного лесного фонда в квартале 1120 Енисейского участкового лесничества.

В то же время, согласно регламентам лесничества, разработанным в 2008 г., леса в этих кварталах относятся к эксплуатационным. В этих кварталах леса разрешаются все виды использования лесов, в том числе ведение охотничьего хозяйства, заготовка древесины, переработка древесины и иных лесных ресурсов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности и прочие.

Нижне-Енисейское лесничество расположено в восточной части Красноярского края на территории Енисейского района. Лесничество граничит: на севере – с Борским лесничеством; на северо-западе с Тюменской областью; на западе и юго-западе с Томской областью; на востоке – с Северо-Енисейским лесничеством; на юге – с Енисейским лесничеством. Протяженность территории лесничества с юга на север составляет 220 километров, с востока на запад – 400 километров.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 6087167 га и в административно-хозяйственном отношении подразделяется на шесть участковых лесничеств: Сымское, Зотинское, Майское, Ярцевское, Сурнихинское, Касовское (по данным лесохозяйственного регламента Нижне-Енисейского лесничества).

Структура лесничества

Таблица 2.6.3

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сымское | Енисейский | 2710889 |
| 2 | Зотинское |  | 939776 |
| 3 | Майское |  | 870782 |
| 4 | Ярцевское |  | 571870 |
| 5 | Сурнихинское |  | 226421 |
| 6 | Касовское |  | 767429 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 6087167 |

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

Таблица 2.6.4

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сымское | Таежная | Западно–Сибирский равнинный таежный | №№ 1-1679 | 2710889 |
| 2 | Зотинское |  |  | №№ 1-121,123-1229 | 939776 |
| 3 | Майское |  |  | №№ 1-1015 | 870782 |
| 4 | Ярцевское |  |  | №№ 1-717 | 571870 |
| 5 | Сурнихинское |  |  | №№ 1-293 | 226421 |
| 6 | Касовское |  |  | №№ 1-889 | 767429 |
| Всего по лесничеству: |  |  |  |  | 6087167 |

Рисунок 2.6.2 Схематическая карта территории лесничества с распределением территории лесничества и по лесорастительным зонам и лесным районам

Защитные леса занимают 14,8 % от общей площади лесничества.

На землях лесного фонда лесничества имеются три государственных природных заказника краевого значения:

-    природный биологический заказник «Больше-Касский»;

- памятник природы культурно-просветительского назначения «Озеро Светленькое»;

-    памятник природы «Обь-Енисейский соединительный водный путь».

Государственный природный биологический заказник краевого значения «Больше-Касский» образован решением исполкома краевого Совета народных депутатов от 25.10.1963 № 501, постановлением администрации края от 10.07.1997 № 373 признан действующим без ограничения срока действия.

Общая площадь комплексного заказника «Больше-Касский» составляет 15619 га, расположен на территории Касовского участкового лесничества.

Заказник представляет собой Среднетаежный долинный комплекс левобережных сосняков Енисея.

Целевое назначение заказника: охрана редких видов животных и растений, и единого ландшафтного комплекса как среды их обитания. Промысловые виды животных: соболь, бобр, лесной северный олень, лось.

На территории заказника запрещены:

- охота и рыболовство;

- сбор яиц;

- застройка, не связанная с деятельностью заказника;

- мелиоративные работы;

- использование химикатов в сельском и лесном хозяйствах;

- туризм и другие формы организованного отдыха;

- движение транспорта;

- распашка земель, рубка леса за исключением санитарных рубок;

- все виды побочного пользования осуществляются с учетом режима заказника.

Памятник природы культурно-просветительского назначения (краевого значения) «Озеро Светленькое» образован решением исполкома Енисейского райсовета народных депутатов от 22.01.1992 № 20, решением малого Совета краевого Совета народных депутатов от 25.02.1993 № 55-М «О дополнении перечня памятников природы Красноярского края».

Общая площадь памятника природы «Озеро Светленькое» составляет 1240 га, расположен на территории Касовского участкового лесничества.

На территории памятника природы запрещается:

- охота на все виды животных и птиц;

- проезд всех видов транспорта;

- рубки главного пользования.

Допускается любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства Красноярского края.

Допускается сбор дикорастущих: ягод, грибов, лекарственных растений в установленные сроки.

Режим ведения лесного хозяйства предусматривает проведение лесозащитных мероприятий, благоустройство территории и устройство туристических стоянок.

Памятник природы краевого значения «Обь-Енисейский соединительный водный путь» образован решением исполкома крайсовета от 16.01.1991 № 2-п, общей площадью 17500 га.

Памятник природы «Обь-Енисейский соединительный водный путь» расположен на территории лесничеств: Нижне-Енисейского и Енисейского общей протяженностью 190 км.

В Нижне-Енисейском лесничестве памятник расположен на территории Касовского участкового лесничества.

На территории памятника природы запрещается:

- любая хозяйственная деятельность в лесоохраной зоне от озера Водораздельного до шлюза Касовский и на 87 км по реке Мал. Кас;

- лов рыбы, кроме любительского, на всем протяжении водного пути (от озера Водораздельного до Александровского шлюза);

- нахождение туристов без сопровождения инструктора-экскурсовода;

- разведение костров;

- устройство биваков;

- установка палаток;

- рубка леса;

- добыча ягод, орехов, грибов.

На землях лесного фонда лесничества планируется к выделению до 2015 года особо охраняемая природная территория – природный парк «Сымский» общей площадью 2416,2 тыс. га (входит часть площади Енисейского лесничества), расположенный на территории Сымского участкового лесничества.

Леса требуют ухода, организации рационального использования и защиты от пожаров, вредителей, болезней, незаконных порубок:

- проведение рубок ухода и санитарных рубок,

- охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию.

- строительство новых и реконструкция существующих дорог,

- содержание лесных дорог,

- устройство минерализованных полос и уход за ними,

- контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

- обустройство мест отдыха,

- ведение разъяснительной работы среди населения,

- проведение лесопатологических обследований,

- запрещение самовольного выжигания сухой травы.

Основным принципом воспроизводства лесов является обязательное своевременное лесовосстановление на лесных участках, не покрытых лесной растительностью.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. По способу осуществления лесовосстановление может быть естественным, искусственным или комбинированным.

2.7. Мероприятия по охране животного мира

В заказниках краевого значения были отмечены встречи видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Красноярского края и приложения к Красной книге Красноярского края.

Виды животных, занесенных в Красную книгу

Таблица 2.7.1

| Название ООПТ | Вид животного |
| --- | --- |
| Больше-Касский Маковский | Черный аист |
| Больше-Касский | Серый гусь |
|  | Гуменник |
|  | Большой подорлик |
|  | Орлан-белохвостый |
|  | Коростель |
|  | Кулик-сорока |
| Маковский | Серая утка |
| Больше-Касский Маковский | Скопа Филин |

Службой по охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края проводятся учеты численности следующих видов животных:

1. Лось

2. Благородный олень

3. Сибирская косуля

4. Кабарга

5. Кабан

6. Лесной северный олень

7. Белка

8. Заяц-беляк

9. Заяц-русак

10. Волк

11. Лисица

12. Рысь

13. Росомаха

14. Горностай

15. Колонок

16. Хорь степной

17. Глухарь

18. Тетерев

19. Рябчик

20. Белая куропатка

21. Серая куропатка

22. Барсук

23. Бурый медведь

24. Волк

25. Бобр

26. Ондатра

27. Водоплавающая дочь

28. Американская норка

29. Выдра

Состояние большинства видов зверей, отнесенных к объектам охоты, на исследуемой территории стабильно, за исключением копытных, а у некоторых отмечено увеличение численности. Так, реакклиматизированный бобр (Castor fiber L.) за последние 20 лет заселил все подходящие местообитания, а самая северная точка его обитаний отмечена в верхнем течении Сыма. На начало  XXI века его ресурсы, в пределах Енисейской равнины составляли 2090-2410 особей.

С 1993 по 1998 гг. наблюдался заметный рост (более чем на 15%) обилия волка. К 2003 г. по сравнению с 1998 г. его численность уменьшилась в 1,5 раза к 2002 гг., но по-прежнему остается на относительно высоком уровне. В 90-е годы XX в. произошло увеличение ресурсов медведя.

Наибольшую нагрузку в настоящее время испытывают копытные в связи с их перепромыслом в 1980-1990-е годы и изменением условий обитания в осенне-зимний период времени.

Лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Flerov) в начале XX в. в междуречье Оби и Енисея обитал в бассейнах Кети, Каса и в среднем течении Большого Кемчуга (рис. 2.7.1).

Рисунок 2.7.1 – Ареал на левобережье Енисея:  - в начале XX в.;  - в начале XXI в.

В настоящее время южная граница ареала сымской популяционно-эксплуатационной группировки вида проходит по междуречью Малого Каса и Сочура. Причины сокращения площади ареала и ресурсов этого вида кроются в высокой охотничьей нагрузке и изменении местообитаний, вызванных интенсивным лесохозяйственным освоением территории. Таким образом, численность лесного северного оленя на территории Енисейской равнины за последние 30 лет сократилась более чем в 3 раза.

Аналогичное сокращение ресурсов наблюдается и у лосей (Alces alces L.) кетско-кемчугской популяционно-эксплуатационной группировки, которая к тому времени насчитывала около 24 тыс. особей. Численность лося и лесного северного оленя в пределах равнины изменялась синхронно, что указывает на общие закономерности их динамики. Ресурсы лосей за последние 10-15 лет на рассматриваемой территории сократились более чем в 5 раз.

Редкие и малочисленные виды животных.

На территории Енисейской равнины встречаются 35 видов птиц данной группы животных, относящихся 10 отрядам, 4 вида млекопитающих одного отряда и 1 вид земноводных – сибирская лягушка Rana amurensis (Boul.), информация, о котором крайне скудна и вполне определенно можно говорить лишь о том, что это один из самых слабоизученных объектов.

Из них 14 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации и 2 вида – в ее Приложение хохлатый осоед и сибирская пестрогрудка (Pernis ptilorhynchus Temm. и Bradypterus taczanowskius Swinh.). В Красную книгу МСОП из видов, отмеченных на территории Енисейской равнины, занесен только орлан-белохвост {Haliaeetus albicill L). В Приложение к Красной книге Красноярского края включено 17 видов птиц семи отрядов и 5 видов млекопитающих двух отрядов.

На отдельных участках (например, в бассейне Сыма) наблюдается повышенная численность 11 видов (скопа - Pandion haliaetus L, орлан белохвост - Haliaeetus albicilla L, лебедь-кликун - Cygnus Cygnus L., черный аист - Ciconia nigra L., филин - Bubo bubo L, и др.), которые в других частях ареала уже стали или становятся редкими.

13 видов (щеголь - Tringa erythropus Pall, гаршнеп - Lymnocryptes minimus Brtinn., косатка - Anas falcata Geor., кречет - Falco rusticolus L, воробьиный сычик - Glaucidium passerinum L и др.) являются малочисленными на протяжении целого столетия.

Территориальные перемещения.

Миграционные потоки птиц распределены преимущественно в широтном и широтно-меридиональном направлениях. Для большинства птиц в пределах Енисейской равнины отмечена северо-восточная и восточная направленность их перемещений в период весенней миграции, а в осенний – западная, юго-западная. Направляющим экологическим руслом пролета большинства птиц в пределах равнины являются растянутые в северо-восточном направлении «тундроподобные» ландшафты, образованные сочетанием таежных массивов леса с обширными междуречными болотно-озерными комплексами, которые в большей степени представлены на севере рассматриваемой территории.

Помимо птиц в фауне Енисейской равнины еще выделено 19 видов, которым в той или иной мере свойственны пространственные перемещения. Из них периодически отмечаемые перемещения таких видов, как белки (Sciurus vulgaris L), северного оленя (Rangifer larandus valentinae Fler.), соболя (Martes zibellina L), волка (Canis lupus L), росомахи (Gulo gulo L.) и др.

В отдельные годы отмечается относительно часто встречающаяся юго-восточная направленность перемещений соболя, обусловленная обилием или отсутствием семян кедра.

Ярко выраженными миграциями на рассматриваемой территории обладают лоси (Alces alces L). Сезонные перемещения лосей кетско-кемчугской популяционно-эксплуатационной группировки характеризуется регулярностью, ориентированностью и фенологической приуроченностью.

Исчезновение отдельных миграционных участков или ветвей этого вида обусловливается сокращением численности животных или возникновением препятствий антропогенного происхождения. Основные места зимних концентраций лосей приурочены к бассейнам рек Сочура, Кети, Менделя, Еловой, Большого и Малого Кемчугов.

Строительство дорог и линейных коммуникаций создает препятствия для естественных миграций животных.

Все виды копытных имеют промысловое значение.

Разработка совместных с региональными природоохранными организациями мер по охране ключевых территорий в жизни этих копытных нашей фауны даст возможность увеличить численность до оптимальных величин.

В Енисейском районе имеется большое разнообразие охотничьих угодий.

Таблица 2.7.2

| № п.п. | Наименование охотопользователя | Площадь угодий | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местная общественная организация охотников и рыболовов Енисейского района | 1 215 242 га | Лесосибирск, ул. 60 лет Октября, 1а Тел. 8 (39115) 2-22-74 Председатель правления Нефедов Вячеслав Геннадьевич |
| 2 | Промысловое общество с ограниченной ответственностью «Енисейский кряж» | 15 600 га | 663163, с. Назимово, Енисейский район, ул. Ермака, 6 тел. 240-77-30 Директор Кузьмичук Андрей Валерьевич |
| 3 | Местная общественная организация охотников Енисейского района | 73 350 га | 662543, г. Лесосибирск, Тел. 8 (39145) 4-27-61 Председатель совета Луцкий Сергей Владимирович |
| 4 | Некоммерческая организация Сымская община «Арун» Енисейский район | 1 300 000 га | 663174, Енисейский район, Фактория Сым Тел. 8 (39115) 6-34-15 Директор Носаченко Вера Сергеевна |
| 5 | Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия производителей пушнины» | 1 531 059 га | 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 92 Тел. 227-78-44, 265-31-59 Директор Жуков Иван Алексеевич |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная промысловая компания» Енисейский район | 2 416 286,6 га | 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, д. 28 Тел. 269-29-32, 261-40-37 Директор Толстолугов Анатолий Иванович |
| 7 | Индивидуальный предприниматель Селиванов Михаил Григорьевич | 24000 га | 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово |
| 8 | Некоммерческое партнерство охотников и рыболовов «Забава» | 44382 га | 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 5 «в» Директор Кадулич Руслан Семенович |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Делос» | 216084 га | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10 Директор Стародубцев Алексей Анатольевич |

На территории Енисейской равнины отсутствует система ООПТ, обеспечивающая сохранение как особо ценных видов, так и видового разнообразия в целом. Площади действующих охраняемых территорий и их местоположение слабо, а в некоторых случаях совсем не обеспечивают репрезентативности территориальной выборки для охраны «узких» мест и «экологических коридоров».

Исходя из оценки современного состояния особо ценных видов животных, прежде всего, необходимо изменить площади и границы уже образованных заказников краевого значения, сохранив при этом их инфраструктуру.

Так, учитывая важное биологическое значение миграционных путей, мест зимовок лосей Енисейской равнины  было выдвинуто предложение в администрацию Енисейского района, Управление по экологии и природным ресурсам Красноярского края рассмотреть вопрос об организации Кетско-Сочурского заказника на базе действующего Маковского. Дополнительные территории включают бассейн Сочура, участки рек Менделя и Кети и являются наиболее значимыми участками миграции и зимовок лосей Кетско-Кемчугской популяционно-эксплуатационной группировки, занесенной в Приложение к Красной книге Красноярского края.

В целях предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов по регулированию численности отдельных видов.

Решением от 06.04.2011 № 20/с-0368 о регулировании численности охотничьих ресурсов принято регулирование численности лисицы на территории закрепленных охотничьих угодий Местной общественной организации охотников и рыболовов Енисейского района (председатель правления Нефедов В.Г.)

Необходимость регулирования численности лисицы вызваны неблагополучной эпизоотической обстановкой по бешенству в с. Усть-Кемь, с. Погодаево, д. Паршино Енисейского района.

Превышение показателя максимальной численности лисицы (1 особь на 1000 га) согласно данным зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов 2011 года в лесной и лесостепной зонах закрепленных охотничьих угодий Местной общественной организации охотников и рыболовов Енисейского района – 1,08 и 3,85 особей на 1000 га соответственно.

Объем допустимого изъятия в данных охотугодьях – 190 особей. Мероприятие осуществляется при строгом соблюдении правил личной гигиены и требований законодательства РФ по ветеринарии. Мероприятие осуществляется не причиняя ущерба другим объектам животного мира.

Вокруг источников водоснабжения и водоемов, являющихся местом нереста ценных промысловых рыб и имеющих большое рыбохозяйственное значение, следует предусматривать защитные зоны, где запрещена хозяйственная деятельность, включая организацию отдыха и туризма.

При  проектировании и строительстве линейных объектов (дорог, ЛЭП и т.д.) необходимо учесть сезонные пути миграции животных.

В целях разработки программ по охране отдельных видов животных необходимо проведение исследований по выявлению их местообитаний, численности, путей миграции, факторов, влияющих на уязвимость вида.

## 2.8. Формирование системы особо охраняемых природных территорий

На территории Енисейского района расположены:

- государственные природные заказники «Больше-Касский», «Маковский»;

- памятники природы «Обь-Енисейский соединительный водный путь», «Озеро Светленькое», «Участок смешанного леса в п. Подтесово», «Озеро Монастырское»;

Планируется организация природного парка краевого значения «Сымский».

Перечень действующих особо охраняемых природных территорий краевого значения в Енисейском районе

Таблица 2.8.1

| № п/п | Наименование ООПТ краевого значения, нормативный правовой акт | Площдь, га | Границы | Краткая характеристика и режим особой охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказник «Болыпе-Касский» (решение исполкома крайсовета № 501 от 25.10.1963) | 71100 | По реке Большой-Кас от устья до истока шириной 5 км, по 2,5 км в обе стороны от русла реки. Перечень кварталов и их частей, входящих в заказник: Енисейское лесничество: Енисейское участковое лесничество, кв. №№ 243ч, 244, 245ч, 246ч, ЗПч-314ч; Назимовское участковое лесничество, кв. №№ 414ч-416ч, 479ч-482ч, 483-484, 485ч-487ч, 546ч, 558ч-562ч, 639ч-640ч, 641, 642ч-644ч, 720ч, 721-722, 723ч-724ч, 828ч-830ч, 831, 832ч-835ч, 903ч-905ч, 906, 907ч-912ч, 974ч-977ч, 978-979, 980ч-985ч, 987ч-993ч, 1047ч-1048ч, 1049-1052, 1053ч, 1054, 1055ч, 1056, 1057ч-1058ч, 1100ч-1112ч, 1113, 1114ч-1116ч, 1166ч,1167-1168, 1169ч-1170ч, 1214ч, 1215-1216, 1217ч-1219ч, 1255ч-1257ч, 1258-1259, 1260ч; Нижне-Енисейское лесничество: Касовское участковое лесничество, кв. №№ 671ч, 688ч, 729ч-730ч, 744ч, 745, 782, 783ч, 795, 823ч-824ч, 834ч, 835, 836, 859ч-864ч, 867ч, 868ч, 885ч, 886, 889. | Цель организации: охрана и воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охрана мест их обитания. Режимом охраны и природопользования запрещается: все виды охоты; рыбная ловля, за исключением ловли рыбы удочками и спиннингами лицам, проживающим на территории заказника; пастьба скота, а где это необходимо, только с разрешения крайохотпромуправления; сплав и рубка леса за исключением лесосырьевой базы, утвержденной Правительством. |
| 2 | Заказник «Маковский» (решение исполкома крайсовета № 501 от 25.10.1963) | 108800(на территори и Енисейско го района 92480) | Заказник расположен на территории Енисейского и Бирилюсского муниципальных районов, в бассейне реки Сочур и Мендель. Река Мендель от устья вверх до границы 1 района со всеми притоками и река Сочур от устья вверх до истоков со всеми притоками, шириной 5 км по 2,5 км в каждую сторону от русла указанных рек и притоков. Перечень кварталов и их частей, входящих в заказник: - Енисейское лесничество: Лосиноборское участковое лесничество, кв. №№ 274ч-287ч, 314ч-315ч, 316, 317ч, 318-319, 320ч, 321-328, 359ч, 360,361ч-373ч, 408ч-409ч. Енисейское участковое лесничество, кв. №№ 359ч-366ч, 420ч-426ч, 427-430, 431ч-438ч, 440ч-441ч, 482, 483ч-495ч, 496-498, 499ч-500ч, 501-502, 503ч-505ч, 542ч-548ч, 559ч-564ч, 565-567, 568ч-570ч, 641ч-646ч, 647, 648ч-652ч, 653-654, 655ч, 656, 657ч-659ч, 728ч-738ч, 810ч-812ч, 813, 814ч-815ч, 889ч-891ч, 892, 893ч-895ч, 964ч-965ч, 966, 967, 968ч, 1037ч, 1038, 1039ч, 1104ч, 1105ч,1106,1107ч, 1108ч, 1173ч, 1174,1175, 1176ч, 1177ч, 1227ч, 1228, 1229, 1230ч, 1231ч, 1295ч, 1296ч, 1297ч, 1298ч, 1350ч-1351ч (р. Мендель); 1371ч, 1372, 1373ч-1374ч, 1394ч-1399ч, 1438ч, 1439ч, 1440ч-1443ч, 1489ч, 1490, 1491,1492ч, 1536ч, 1537, 1538, 1539ч, 1583ч, 1584ч, 1585, 1586ч-1587ч, 1636ч, 1637, 1638, 1639ч, 1674ч, 1675, 1676ч-1677ч, 1707ч-1709ч, 1732ч-1733ч, 1753ч-1754ч, 1773ч-1774ч, 1794, 1795ч-1796ч, 1815, 1816ч-1817ч, 1836, 1837ч, 1856, 1857ч-1858ч, 1876, 1877ч, 1891ч (р. Сочур). | Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности, редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а так же охраны мест их обитания. Режимом особой охраны и природопользования запрещается: все виды охоты; рыбная ловля, за исключением ловли рыбы удочками и спиннингами лицам, проживающим на территории заказника; пастьба скота, а где это необходимо, только с разрешения крайохотпромуправления; сплав и рубка леса за исключением лесосырьевой базы, утвержденной Правительством. |
| 3 | Памятник природы «Обь-Енисейский соединительный водный путь» (постановление исполкома крайсовета от 16.01.1991 №2-п) | протяженность 190 км | Памятник природы начинается от п.Усть-Озерное на р. Кеть, в устье р.Озерное и заканчивается устьем р. Бол .Кае в 40км от п.Ярцево. Проходит по Среднесибирской низменности, пересекая водораздел р. Объ и р. Енисей с запада на восток, по рекам Кеть-Озерная-Ломовая-Язевая-оз.Водораздельное-руч.Казанцевский-р.М.Кас-р.Кас-р.Енисей. | Памятник природы представляет ценность в научном, исследовательском и культурно-историческом отношениях. Канал представляет собой единое архитектурно - инженерно-природное сооружение. На этом гидротехническом сооружении более 100 лет назад было построено 14 деревянных шлюзов (из них 12 двойных), отсыпано 12 земляных плотин, прокопан судоходный канал длиной 7,35 версты, спрямлено прокопами 50 км русел рек Язевая и Ломовая. Канал эксплуатировался до 1964г., во время строительства Транссибирской железной дороги. Режимом особой охраны памятника природы запрещается: любая хозяйственная деятельность в лесоохраной зоне (500м от уреза воды) от оз. Водораздельного до шлюза Касовский и на 87км по р. Малый Кае; лов рыбы, кроме любительского, на всем протяжении водного пути (от оз. Водораздельного до Александровского шлюза); нахождение туристов на территории памятника без сопровождения инструктора-экскурсовода; разведение костров, устройство биваков, устройство палаток, рубка леса по берегам 8-километрового исскуственного канала и на всех насыпных земляных плотинах; добыча ягод, грибов в лесопарковой зоне от оз. Водораздельного до Александровского шлюза. |
| 4 | Памятник природы «Озеро Светленькое» (решение Малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21.12.1993 № 55-м) | 1240 | Памятник природы расположен на территории Касовского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества в кв. №№ 716-719. 773-775. Включает в себя озеро Светленькое и прилегающую к нему лесную полосу шириной 3 км. | Памятник природы создан с целью сохранения озера Светленького - уникального природного объекта, места гнездования лебедя, уток различных видов. Озеро имеет большое рекреационное и эколого-просветительское значение. Режимом особой охраны памятника природы запрещается: все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с уходом за лесонасаждениями, растительным и животным миром; охота на все виды животных и птиц; проезд всех видов транспорта, исключая гужевые повозки. Разрешенные виды деятельности и природопользования: любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства в водоемах Красноярского края без права применения при рыбодобыче всех видов рыболовных сетей; сбор дикорастущих ягод, грибов, лекарственных растений в сроки установленные местными исполнительными органами. |
| 5 | Памятник природы «Участок смешанного леса в п. Подтесово» (решение исполкома крайсовета от 21.09.1981 №404) | 200 | Памятник природы расположен в северовосточной части поселка Подтесово, примыкает к правому берегу р. Енисей и к территории Подтесовского судоремонтного завода с юга-запада, ограничен с северо-востока дорогой, ведущей на кладбище, с севера - дорогой, идущей на берег р. Енисей. | Основное назначение памятника природы - сохранение в естественном состоянии леса для рекреационных и эколого-просветительских целей. Памятник природы представляет собой участок смешанного леса естественного происхождения. Запрещенные виды деятельности и природопользования: рубка леса (кроме санитарной); производство строительно-монтажных работ; разведение костров; пользоваться огнестрельным оружием; производить сбор семян; вести заготовку веток березы на метлы и веники; производить подсочку берез; срезать ветки кедров, черемух, верб, венериного башмачка, марииного корня. |
| 6 | Памятник природы «Озеро Монастырское» (постановление Совета администрации Красноярского края от 06.06.2007 № 220-п) | 578 | Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское» расположен на территории Енисейского района Красноярского края между населенными пунктами Плотбище и Ялань, на левобережье р. Кемь – левого притока р. Енисей. Границы: - северная – от 24 км автодороги Енисейск-Чалбышево в восточном направлении через высотную отметку 80,9 м н.у.м. до р.Кемь; - восточная – по левому берегу р. Кемь вверх по течению до юго-восточного угла кВ. №1120 Енисейского участкового лесничества на запад по южной границе кв. №1120, граничащегос кварталами № 1190 и № 1191 Енисейского участкового лесничества, до автомобильной дороге Енисейск-Чалбышево; - западная – от юго-западного угла кв. №1120 Енисейского участкового лесничества на север по автомобильной дороге Енисейск- Чалбышево до исходной точки северной границы. | Цель организации - сохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса, гармонично сочетающего лечебное озеро с многообразием растительного и животного мира, сохранение и восстановление редких и исчезающих животных и растений, а также поддержание оптимальных условий для рекреации. Запрещенные виды деятельности и природопользования: охота; намеренное беспокойство, изъятие диких животных из среды обитания, разорение нор и гнезд; все виды рыболовства, за исключением любительского удочкой; все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; проведение взрывных работ; распашка земель; заготовка живицы; повреждение деревьев и кустарников; выжигание растительности; промышленная заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, недревесных лесных ресурсов; -сенокошение и выпас скота без согласования со специально созданным Советом администрации края учреждением для охраны особо охраняемых природных территорий краевого значения; хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами); загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы; складирование и захоронение бытовых и других отходов; эксплуатация моторных маломерных судов, за исключением судов органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы; проезд механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспортных средств органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы, а также спецтехники для осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов; стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных мест; заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств; строительство зданий и сооружений, дорог, линий электропередачи и прочих коммуникаций; проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищных мероприятий, устройство сезонных палаточных городков, туристических стоянок, бивуаков вне специально отведенных мест и без разрешения охраняющей организации; - разжигание костров вне специально отведенных мест; осуществление любых действий, ведущих к нарушению целостности и сохранности православной часовни (хищение, повреждение, разборка составляющих элементов часовни, нанесение настенных надписей и т.п.); уничтожение или повреждение предупредительных или информационных знаков (аншлагов); иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности памятника природы, противоречащая целям его создания. |

Существующая система ООПТ в пределах Енисейской равнины утратила свое значение. В настоящее время наиболее актуально для сохранения природных комплексов и традиционного природопользования образование этноприродного парка «Сымский» как уникальной системы органичного взаимодействия человека и природы.

Для сохранения биологического разнообразия, уклада жизни староверческого населения и малочисленных народностей севера сотрудниками КрасГУ (ныне СФУ) было разработано биологическое обоснование образования этно-природного парка «Сымский». На основании этого администрацией Красноярского края уже проведено резервирование данной территории. Организация этой категории ООПТ в полной мере соответствует выполнению международных обязательств Российской Федерацией по сохранению биологического разнообразия и охране редких и малочисленных видов, при возможности ограниченного рационального использования природных ресурсов.

Сотрудниками КрасГУ проведена масштабная работа по зонированию данной территории. Всего выделено 3 зоны с различным режимом природопользования (рисунок 2.8.1). Предлагаемое зонирование территории позволит сохранить традиционное природопользование и условия жизни коренных и малочисленных народностей региона.

А1 - заповедное ядро; А2 - зона традиционного природопользования; A3 - зона ограниченного природопользования; АЗ/1 – участок ограниченных геологоразведочных работ.

Рисунок 2.8.1 - Схема размещения действующих и предлагаемых для организации ООПТ краевого значения на территории Енисейской равнины

Относительная труднодоступность района, практически первозданное состояние природных комплексов позволили сохраниться там значительному числу видов животных, занесенных в Красные книги МСОП, РФ, Красноярского края, а также видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и внесенных в Приложения к Красным книгам различного уровня.

Создание этно-природного парка позволит ослабить и предотвратить антропогенную нагрузку на биогеоценозы в бассейне Сыма, сохранить аборигенные зоокомплексы, восстановить численность и ареалы некоторых млекопитающих и птиц, прежде имевших более широкое распространение.

Перечень планируемых к организации особо охраняемых природных территорий краевого значения в Енисейском районе

Таблица 2.8.2

| № п/п | Наименование ООПТ краевого значения, нормативный правовой акт | Площадь, га | Границы | Краткая характеристика и режим особой охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный парк «Сымский» | 2416200 | Природный парк расположен в верхнем течении бассейна реки Сым и его притоках | Цель организации - охрана и восстановление численности редких и исчезающих видов растительного и животного мира, уникальных естественных ландшафтов, поддержания форм традиционного природопользования малочисленных народов и староверческого населения, организация различных форм туризма. |

Организационно-технические мероприятия по охране и содержанию особо охраняемых природных территорий:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), их режим и задачи в обязательном порядке учитываются при разработке схем территориального планирования, планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства, лесоустройства.

В пределах ООПТ должны соблюдаться требования охраны объектов животного мира, редких и исчезающих видов растений и уникальных растительных сообществ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Границы особо охраняемых природных территорий  рекомендуется обозначать на местности по периметру и у дорог предупредительными и информационными знаками.

Содержание информационных знаков:

- точное название ООПТ,

- площадь ООПТ,

- схема расположения ООПТ,

- режим природопользования на территории ООПТ,

- название и координаты организации, на которую возложена охрана ООПТ.

### 2.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

При осуществлении решений схемы территориального планирования необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель района:

1. Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории:

- понижение уровня грунтовых вод;

- защита от затопления и подтопления;

- регулирование русел рек и берегоукрепление;

- благоустройство водоёмов и осушение заболоченностей.

2. Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах.

3. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет:

- использование незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

- сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,

- развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

- внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

- создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления, субсидирования, снижения административных барьеров, включения крестьянских хозяйств в систему агропромышленного комплекса района.

Мероприятия по охране недр

На рассматриваемой территории имеется возможность выявления новых месторождений, для этого требуется проведение обширных поисковых работ и организации мест добычи и переработки.

В целях охраны ресурсов полезных ископаемых запрещается застройка мест их залегания с учетом расстояния, необходимого для организации санитарно-защитных зон при разработке месторождений.

В сложившейся структуре минерально-сырьевых ресурсов района важно начать использовать месторождения торфа и интенсифицировать оценку объектов цветных и редких металлов, редких земель.

Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы является упорядочение коммунальных территорий в селитебных зонах, выделение зон развития промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих вредности в воздушный бассейн, из селитебных зон, организация санитарно-защитных зон.

Целесообразно осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

Контроль со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон от действующих и вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

При функционировании предприятий III класса вредности и выше обязать хозяйствующие субъекты проводить производственный лабораторный контроль в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целях уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух на территории жилой застройки требуется:

- проведение атмосфероохранных мероприятий за счет собственников предприятий и разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных (применение современного оборудования, эффективных методов очистки, использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов).

- отдаление жилых зон, детских садов, школ, лечебных учреждений от автодорог на необходимое расстояние, обоснованное при рабочем проектировании расчетами или замерами концентраций загрязняющих веществ в воздухе;

- применение озеленения вдоль дорог и в санитарно-защитных зонах;

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт дороги;

- ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Проведение радиологических исследований на площадках, предназначенных для перспективного строительства.

- Осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

- проведение работ по очистке и рекультивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения.

Выполнить мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев, в первую очередь на участках рек, протекающих через населенные пункты и пахотные земли:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

- Эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- строительство очистных сооружений, оснащенных системами дополнительной очистки, охлаждения и обеззараживания стоков с последующим отводом сточных вод.

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах.

- оснащение транспортных предприятий установками для очистки хозяйственных и ливневых стоков от нефтепродуктов.

Мероприятия в области обращения с отходами:

- Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

- Способствование созданию предприятий по сбору и вывозу ТБО, а так же по сбору вторичного сырья, пригодного к переработке.

- Разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов.

- Создание специализированных площадок для временного сбора и хранения ТБО с твердым покрытием, ограждением для населенных пунктов района.

- Организация сбора и временного хранения отходов на специализированных площадках.

- Разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций.

- Ликвидация существующих свалок, рекультивация участков несанкционированных свалок.

- Выбор и отвод земельного участка для строительства трупосжигательной печи.

Мероприятия по охране растительного мира:

Леса требуют ухода, организации рационального использования и защиты от пожаров, вредителей, болезней, незаконных порубок:

- проведение рубок ухода и санитарных рубок,

- охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию.

- строительство новых и реконструкция существующих дорог,

- содержание лесных дорог,

- устройство минерализованных полос и уход за ними,

- контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

- обустройство мест отдыха,

- ведение разъяснительной работы среди населения,

- проведение лесопатологических обследований,

- запрещение самовольного выжигания сухой травы.

Мероприятия по охране ресурсов животного мира.

- Сохранение и рациональное использование объектов животного мира на территории района.

- Регулирование численности основных видов охотничьих животных.

- Вокруг источников водоснабжения и водоемов, являющихся местом нереста ценных промысловых рыб и имеющих большое рыбохозяйственное значение, следует предусматривать защитные зоны, где запрещена хозяйственная деятельность, включая организацию отдыха и туризма.

- При  проектировании и строительстве линейных объектов (дорог, ЛЭП и т.д.) необходимо учесть сезонные пути миграции животных.

- В целях разработки программ по охране отдельных видов животных необходимо проведение исследований по выявлению их местообитаний, численности, путей миграции, факторов, влияющих на уязвимость вида.

Организационно-технические мероприятия по охране и содержанию особо охраняемых природных территорий:

В пределах ООПТ должны соблюдаться требования охраны объектов животного мира, редких и исчезающих видов растений и уникальных растительных сообществ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Границы особо охраняемых природных территорий  рекомендуется обозначать на местности по периметру и у дорог предупредительными и информационными знаками.

Содержание информационных знаков:

- точное название ООПТ,

- площадь ООПТ,

- схема расположения ООПТ,

- режим природопользования на территории ООПТ,

- название и координаты организации, на которую возложена охрана ООПТ.

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3